| Document Title | Requirements on DIO Driver |
| --- | --- |
| Document Owner | AUTOSAR |
| Document Responsibility | AUTOSAR |
| Document Identification No | 191 |
| Document Status | published |
| Part of AUTOSAR Standard | Classic Platform |
| Part of Standard Release | R22-11 |

| Document Change History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Release | Changed by | Change Description |
| 2022-11-24 | R22-11 | AUTOSAR Release Management | - No content changes |
| 2021-11-25 | R21-11 | AUTOSAR Release Management | - No content changes |
| 2020-11-30 | R20-11 | AUTOSAR Release Management | - No content changes |
| 2019-11-28 | R19-11 | AUTOSAR Release Management | - No content changes - Changed Document Status from Final to published |
| 2018-10-31 | 4.4.0 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes |
| 2017-12-08 | 4.3.1 | AUTOSAR Release Management | - Removed references to BMW and HIS documents - Editorial changes |
| 2016-11-30 | 4.3.0 | AUTOSAR Release Management | - Add section 5 Requirements Tracing |
| 2015-07-31 | 4.2.2 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes |
| 2014-10-31 | 4.2.1 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes |
| 2013-03-15 | 4.1.1 | AUTOSAR Administration | - Requirement IDs changed - Updated for requirements traceability |
| 2011-12-22 | 4.0.3 | AUTOSAR Administration | Added SRS_Dio_12900 |
| 2010-09-30 | 3.1.5 | AUTOSAR Administration | Legal disclaimer revised |
| 2008-08-13 | 3.1.1 | AUTOSAR Administration | Legal disclaimer revised |
| 2007-12-21 | 3.0.1 | AUTOSAR Administration | - Document meta information extended Small layout adaptations made |
| 2007-01-24 | 2.1.15 | AUTOSAR Administration | - “Advice for users” revised “Revision Information” added |
| 2006-11-28 | 2.1 | AUTOSAR Administration | Legal disclaimer revised |
| 2006-05-16 | 2.0 | AUTOSAR Administration | - Release as a separate document. The SRS SPAL V1.0.0 has been split into 15 independent documents for Release 2.0 |
| 2005-05-31 | 1.0 | AUTOSAR Administration | - Initial release as a part of the SRS SPAL V1.0.0 |

Disclaimer

This work (specification and/or software implementation) and the material contained in it, as released by AUTOSAR, is for the purpose of information only. AUTOSAR and the companies that have contributed to it shall not be liable for any use of the work.

The material contained in this work is protected by copyright and other types of intellectual property rights. The commercial exploitation of the material contained in this work requires a license to such intellectual property rights.

This work may be utilized or reproduced without any modification, in any form or by any means, for informational purposes only. For any other purpose, no part of the work may be utilized or reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

The work has been developed for automotive applications only. It has neither been developed, nor tested for non-automotive applications.

The word AUTOSAR and the AUTOSAR logo are registered trademarks.

Table of Contents

1. Scope of document	6

1.1. Constraints	6

2. How to read this document	6

2.1. Conventions used	6

2.2. Requirement structure	7

3. Acronyms and abbreviations	8

4. Functional Overview	9

4.1. DIO Driver	9

5. Requirements Tracing	9

6. Requirement Specification	10

6.1. Functional Requirements	10

1.2	Non-Functional Requirements	16

1.2.1	DIO Driver	16

2	References	17

2.1	Deliverables of AUTOSAR	17

## Phạm vi tài liệu

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với module Trình điều khiển DIO.

### Ràng buộc

Phạm vi đầu tiên của việc đặc tả các yêu cầu đối với các module phần mềm cơ bản là các hệ thống không liên quan đến an toàn. Vì lý do này, các yêu cầu an toàn được gán mức độ ưu tiên trung bình.

## Cách đọc tài liệu này

Mỗi yêu cầu (Requirement) có một mã nhận dạng duy nhất bắt đầu với tiền tố “BSW” (viết tắt của “Basic Software” – Phần mềm cơ bản). Đối với bất kỳ chú thích đánh giá, nhận xét hoặc câu hỏi nào, hãy tham khảo mã ID này thay vì số chương hoặc số trang!

### Các quy ước được sử dụng

- Việc biểu diễn các yêu cầu trong tài liệu AUTOSAR tuân theo bảng được chỉ định trong [TPS_STDT_00078].

- Trong các yêu cầu, các ngữ nghĩa cụ thể sau được sử dụng (dựa trên tài liệu Request for Comment RFC 2119 của Nhóm Công tác Kỹ thuật Internet - IETF).

Các từ khóa "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", và "OPTIONAL" trong tài liệu này được diễn giải như trong RFC 2119. Lưu ý rằng mức độ yêu cầu của tài liệu mà chúng được sử dụng sẽ điều chỉnh mức độ hiệu lực của các từ này.

- MUST: Từ này, hoặc các thuật ngữ "REQUIRED" (YÊU CẦU) hoặc "SHALL" (PHẢI), nghĩa là định nghĩa này là một yêu cầu tuyệt đối trong đặc tả.

- MUST NOT: Cụm từ này, hoặc cụm từ "SHALL NOT" (KHÔNG ĐƯỢC), nghĩa là định nghĩa này là một sự cấm đoán tuyệt đối trong đặc tả.

- SHOULD: Từ này, hoặc tính từ "RECOMMENDED" (KHUYẾN NGHỊ), nghĩa là có thể có lý do hợp lý trong một số trường hợp cụ thể để bỏ qua một mục cụ thể, nhưng cần hiểu rõ và cân nhắc kỹ các tác động trước khi chọn một hướng đi khác.

- SHOULD NOT: Cụm từ này, hoặc cụm từ "NOT RECOMMENDED" (KHÔNG KHUYẾN NGHỊ), nghĩa là có thể có lý do hợp lý trong một số trường hợp cụ thể để hành vi đó được chấp nhận hoặc hữu ích, nhưng cần hiểu rõ và cân nhắc kỹ các tác động trước khi thực hiện bất kỳ hành vi nào được mô tả bằng nhãn này.

- MAY: Từ này, hoặc tính từ "OPTIONAL" (TÙY CHỌN), nghĩa là một mục thực sự mang tính tùy chọn. Một nhà cung cấp có thể chọn bao gồm mục này vì một thị trường cụ thể yêu cầu hoặc vì nhà cung cấp cảm thấy rằng nó cải thiện sản phẩm, trong khi một nhà cung cấp khác có thể bỏ qua mục này. Một triển khai không bao gồm một tùy chọn cụ thể PHẢI sẵn sàng hoạt động tương thích với một triển khai khác có bao gồm tùy chọn này, mặc dù có thể với chức năng bị giảm. Tương tự, một triển khai bao gồm một tùy chọn cụ thể PHẢI sẵn sàng hoạt động tương thích với một triển khai không bao gồm tùy chọn đó (trừ, tất nhiên, cho tính năng mà tùy chọn cung cấp).

### Cấu trúc yêu cầu

Mỗi chương cụ thể về module chứa một mô tả chức năng ngắn gọn về Module Phần mềm Cơ bản (Basic Software Module). Các yêu cầu cùng loại trong mỗi chương được nhóm lại dưới các tiêu đề sau (nếu áp dụng):

1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements):

- Cấu hình (Configuration): Các phần tử nào của module cần được cấu hình.

- Khởi tạo (Initialisation): Các bước và yêu cầu cần thiết để khởi tạo module.

- Hoạt động bình thường (Normal Operation): Mô tả hoạt động của module trong trạng thái hoạt động tiêu chuẩn.

- Hoạt động khi tắt (Shutdown Operation): Các yêu cầu và hành động khi module ngừng hoạt động.

- Hoạt động khi lỗi (Fault Operation): Cách xử lý và các yêu cầu liên quan đến lỗi.

- ...

2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements):

- Yêu cầu về thời gian (Timing Requirements): Các ràng buộc về thời gian thực hiện chức năng.

- Sử dụng tài nguyên (Resource Usage): Các yêu cầu liên quan đến tài nguyên phần cứng hoặc phần mềm.

- Khả năng sử dụng (Usability): Tính dễ sử dụng và giao diện người dùng của module.

- Đầu ra cho các công việc khác (Output for other WPs): Ví dụ: Mẫu mô tả (Description Templates), công cụ hỗ trợ (Tooling),...

- ...

## Các từ viết tắt và chữ viết tắt

Các từ viết tắt và chữ viết tắt có phạm vi cục bộ không được bao gồm trong bảng chú giải của AUTOSAR. Những từ này phải xuất hiện trong bảng chú giải cục bộ.

| Acronym | Description |
| --- | --- |
| CS | Chip select |
| DIO | Digital Input Output |
| ECU | Electric Control Unit |
| EOL | End Of Line – thường được sử dụng trong thuật ngữ "EOL Programming" hoặc "EOL Configuration" |
| ICU | Interrupt Capture Unit |
| MAL | Tên cũ của Microcontroller Abstraction Layer (được thay thế bởi MCAL vì "MAL" là từ tiếng Pháp nghĩa là "xấu") |
| MCAL | Microcontroller Abstraction Layer |
| MCU | Microcontroller Unit |
| MMU | Memory Management Unit |
| Master | Một thiết bị điều khiển các thiết bị khác (slaves, xem bên dưới) |
| Slave | Một thiết bị hoàn toàn bị điều khiển bởi một thiết bị master |
| NMI | Non-maskable interrupt |
| OS | Operating System |
| PLL | Phase Locked Loop |
| PWM | Pulse Width Modulation |
| RX | Reception (trong bối cảnh giao tiếp bus) |
| SPAL | Tên của nhóm làm việc này |
| SFR | Special Function Register |
| RTE | Runtime Environment |
| WP | Work Package |

Vì đây là một tài liệu được viết bởi các chuyên gia dành cho các chuyên gia, nên tất cả các thuật ngữ khác được giả định là đã biết.

| Acronym: | Description: |
| --- | --- |
| STD | Standard |
| REQ | Requirement |
| UNINIT | Uninitialized (= chưa được khởi tạo) |

## Functional Overview

Trình điều khiển DIO (Digital Input/Output Driver) là một thành phần phần mềm được thiết kế để quản lý và điều khiển các chân (pins) đầu vào/đầu ra kỹ thuật số (DIO) trên vi điều khiển. Chức năng chính của trình điều khiển này là cung cấp các phương thức đọc và ghi dữ liệu từ/đến các chân DIO hoặc các nhóm chân (channels hoặc channel groups), bất kể hướng của chúng (đầu vào hoặc đầu ra). Dưới đây là giải thích chi tiết từng khía cạnh:

### DIO Driver

Trình điều khiển DIO cung cấp quyền truy cập đọc và ghi dựa trên cổng và kênh vào các cổng đầu vào/đầu ra đa dụng nội bộ. Hành vi đọc và ghi không có bộ đệm. Hành vi cơ bản của trình điều khiển này là đồng bộ.

Đọc và ghi không có bộ đệm (Unbuffered Access)

- Không có bộ đệm (Unbuffered): Mọi thao tác đọc và ghi đều diễn ra trực tiếp trên phần cứng. Dữ liệu không được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ hoặc bộ đệm phần mềm. Điều này đảm bảo rằng các thao tác đọc/ghi luôn phản ánh trạng thái hiện tại của phần cứng.

- Đồng bộ (Synchronous): Các thao tác được thực hiện đồng thời và trực tiếp trên phần cứng, đảm bảo tính tức thì và nhất quán giữa các lần truy cập.

Các thuật ngữ được sử dụng trong trình điều khiển DIO:

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| DIO channel | Đại diện cho một chân đầu vào/đầu ra kỹ thuật số đa dụng duy nhất. |
| DIO port | Đại diện cho nhiều kênh DIO được nhóm lại bởi phần cứng và có thể truy cập đồng bộ (thường được điều khiển bởi một thanh ghi phần cứng). Ví dụ: Cổng A (8 bit) của Freescale HC08 |
| DIO channel group | Đại diện cho nhiều kênh DIO liền kề, được biểu diễn bằng một nhóm logic. Một nhóm kênh DIO là tập con của một cổng DIO, có thể truy cập đồng bộ. Ví dụ: Các chân cổng từ 2 đến 6 của cổng 8 bit |

Tưởng tượng hệ thống như thế này:

Bạn có một bảng mạch vi điều khiển với 8 chân kỹ thuật số (digital pins) được đánh số từ P0 đến P7.

- P0, P1, P2, …, P7: Đây là các chân (pins) trên vi điều khiển mà bạn có thể sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi (ví dụ: đèn LED, cảm biến, relay…).

1. DIO Channel (Kênh DIO)

Khái niệm:

- Một channel là một chân đơn lẻ (ví dụ: P0 hoặc P1). Bạn có thể bật/tắt từng chân độc lập.

Ví dụ thực tế:

- P0: Bạn kết nối một đèn LED vào chân P0 và muốn bật/tắt đèn LED đó.

  - Ghi giá trị 1 (mức logic cao) vào P0 → Đèn LED bật.

  - Ghi giá trị 0 (mức logic thấp) vào P0 → Đèn LED tắt.

- P1: Bạn kết nối một công tắc (button) vào P1 để nhận biết khi công tắc được nhấn.

  - Đọc giá trị từ P1:

    - Nếu công tắc được nhấn → P1 trả về 1.

    - Nếu công tắc không nhấn → P1 trả về 0.

2. DIO Port (Cổng DIO)

Khái niệm:

- Một port là tập hợp tất cả các chân (channels) trên cùng một nhóm được xác định bởi phần cứng.

- Ví dụ: Cổng Port A bao gồm tất cả các chân từ P0 đến P7.

Ví dụ thực tế:

- Giả sử bạn muốn điều khiển 8 đèn LED được kết nối với các chân P0 đến P7. Thay vì bật/tắt từng đèn một (điều khiển từng channel), bạn có thể điều khiển tất cả 8 đèn LED cùng lúc bằng cách ghi một giá trị nhị phân vào Cổng A:

  - Ghi giá trị 11111111 → Tất cả các đèn LED bật.

  - Ghi giá trị 00000000 → Tất cả các đèn LED tắt.

  - Ghi giá trị 10101010 → Các đèn LED xen kẽ bật/tắt.

3. DIO Channel Group (Nhóm kênh DIO)

Khái niệm:

- Một channel group là một tập hợp một số chân liên tiếp trong cùng một cổng (không phải tất cả các chân). Nhóm này hoạt động như một nhóm logic.

Ví dụ thực tế:

- Giả sử bạn muốn điều khiển chỉ 4 đèn LED được kết nối vào các chân P2 đến P5. Đây sẽ được xem như một channel group.

- Bạn có thể ghi giá trị nhị phân vào nhóm này để điều khiển các đèn LED:

  - Ghi 1110 vào nhóm (tương ứng với P2=1, P3=1, P4=1, P5=0):

    - LED trên P2, P3, P4 sẽ bật; LED trên P5 sẽ tắt.

  - Ghi 0001 (tương ứng với P2=0, P3=0, P4=0, P5=1):

    - Chỉ LED trên P5 bật; các LED khác tắt.

## Theo dõi yêu cầu (Requirements Tracing)

Mục này đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được định nghĩa trong tài liệu có thể được ánh xạ chính xác đến các phần chức năng hoặc cấu trúc của trình điều khiển, giúp kiểm tra và xác minh dễ dàng hơn.

| Yêu cầu | Mô tả | Đáp ứng bởi (Satisfied by) |
| --- | --- | --- |
| RS_BRF_01024 | AUTOSAR phải cung cấp các quy tắc đặt tên cho các ký hiệu công khai. | SRS_Dio_12355 |
| RS_BRF_01864 | Lớp trừu tượng bộ vi điều khiển của AUTOSAR phải cung cấp ánh xạ tín hiệu I/O tới các cổng đầu vào/đầu ra kỹ thuật số. | SRS_Dio_12003, SRS_Dio_12004, SRS_Dio_12005, SRS_Dio_12006, SRS_Dio_12007, SRS_Dio_12008, SRS_Dio_12352, SRS_Dio_12424, SRS_Dio_12900 |

Top of Form

## Requirement Specification

### Yêu cầu chức năng

#### DIO Driver

##### Cấu hình và Khởi tạo (Configuration and Initialization)

Việc cấu hình và khởi tạo cấu trúc cổng không thuộc phạm vi của trình điều khiển DIO. Công việc này được thực hiện bởi trình điều khiển cổng (Port driver) (xem [SRS_Port_12001] Cấu hình thuộc tính chân cổng).

###### SRS_Dio_12355

| ID | SRS_Dio_12355 |
| --- | --- |
| Define | Các tên biểu tượng (symbolic names) phải được cấu hình. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cho phép cấu hình tĩnh các tên biểu tượng sau: - Tên kênh DIO (DIO channel names) - Tên nhóm kênh DIO (DIO channel group names) - Tên cổng DIO (DIO port names) |
| Rationale: | Cung cấp các tên biểu tượng dễ đọc cho con người để đại diện cho các kênh DIO. |
| Use Case: | -- |
| Dependencies: | -- |
| Supporting Material: | -- |

⌋(RS_BRF_01024)

##### Normal Operation

###### SRS_Dio_12003

| ID | SRS_Dio_12003 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ ghi một từ dữ liệu vào cổng DIO được chỉ định. |
| Type: | Valid |
| Description: | - Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ ghi một từ dữ liệu vào cổng DIO được chỉ định. - Hoạt động này phải không có bộ đệm (unbuffered). - Không được gây ảnh hưởng đến chức năng đầu vào của cổng. |
| Rationale: | Cung cấp chức năng cơ bản. |
| Use Case: | Ghi dữ liệu vào toàn bộ cổng DIO. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] Hành vi đọc/ghi chung (General read/write behavior). |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12004

| ID | SRS_Dio_12004 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ cho phép ghi một số lượng bit liền kề được chọn vào một phần được gán của cổng DIO. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ cho phép ghi một số lượng bit liền kề được chọn vào một phần được gán của cổng DIO. Hoạt động này sẽ không được lưu trữ trong bộ đệm. |
| Rationale: | Cho phép cài đặt đồng thời một nhóm các kênh DIO thuộc một cổng DIO có nhiều gán bên ngoài. |
| Use Case: | Quyền truy cập ghi vào các cổng DIO với nhiều gán. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12005

| ID | SRS_Dio_12005 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để truy cập ghi vào các kênh DIO đơn lẻ. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để truy cập ghi vào các kênh DIO đơn lẻ (các chân cổng cụ thể). |
| Rationale: | Xử lý hiệu quả các kênh DIO đơn lẻ.. |
| Use Case: | Quyền truy cập ghi vào một kênh DIO cụ thể (chân cổng). |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12006

| ID | SRS_Dio_12006 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một từ dữ liệu từ cổng DIO được chỉ định. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một từ dữ liệu từ cổng DIO được chỉ định. Hoạt động này sẽ không được lưu trữ trong bộ đệm. Hoạt động này sẽ không ảnh hưởng đến chức năng xuất của cổng. |
| Rationale: | Chức năng cơ bản. |
| Use Case: | Quyền truy cập đọc vào toàn bộ cổng DIO. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12007

| ID | SRS_Dio_12007 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một số lượng bit liền kề được chọn từ một phần được gán của cổng DIO. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một số lượng bit liền kề được chọn từ một phần được gán của cổng DIO. Hoạt động này sẽ không được lưu trữ trong bộ đệm. |
| Rationale: | Chức năng cơ bản. |
| Use Case: | Quyền truy cập đọc vào các cổng DIO với nhiều gán. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12008

| ID | SRS_Dio_12008 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một bit từ kênh DIO được chỉ định. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đọc một bit từ kênh DIO được chỉ định (chân cổng cụ thể). Hoạt động này sẽ không được lưu trữ trong bộ đệm. |
| Rationale: | Xử lý hiệu quả các kênh DIO đơn lẻ. |
| Use Case: | Quyền truy cập đọc vào một kênh DIO cụ thể. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12900

| ID | SRS_Dio_12900 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đảo bit (thay đổi từ 1 thành 0 hoặc từ 0 thành 1) của một kênh DIO được chỉ định và trả về mức của kênh sau khi đảo. |
| Type: | Valid |
| Description: | Trình điều khiển DIO phải cung cấp một dịch vụ để đảo bit (thay đổi từ 1 thành 0 hoặc từ 0 thành 1) của một kênh DIO được chỉ định (chân cổng cụ thể) và trả về mức của kênh sau khi đảo. Hoạt động này sẽ không được lưu trữ trong bộ đệm. |
| Rationale: | Xử lý hiệu quả các kênh DIO đơn lẻ. |
| Use Case: | Quyền truy cập đọc và ghi vào một kênh DIO cụ thể để đảo mức. |
| Dependencies: | [SRS_Dio_12352] General read/write behavior |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

###### SRS_Dio_12352

| ID | SRS_Dio_12352 |
| --- | --- |
| Define | Trình điều khiển DIO phải cho phép đọc từ và ghi vào các cổng DIO, nhóm kênh và kênh DIO. |
| Type: | Valid |
| Description: | - Trình điều khiển DIO phải cho phép đọc từ và ghi vào các cổng DIO, nhóm kênh và kênh, bất kể cấu hình hướng của chúng. - Nếu một kênh được cấu hình làm đầu vào mà bị ghi, giá trị sẽ được ghi vào thanh ghi đầu ra nhưng không xuất hiện trên chân cổng vật lý. - Nếu một kênh được cấu hình làm đầu ra mà bị đọc, giá trị của mức pin thực tế sẽ được đọc, nếu phần cứng hỗ trợ. Nếu không, giá trị của thanh ghi đầu ra cổng sẽ được đọc. |
| Rationale: | - Đơn giản hóa việc triển khai tất cả các dịch vụ đọc và ghi DIO. - Cho phép đọc lại các chân đầu ra. - Cho phép cài đặt trước giá trị đầu ra trước khi chuyển chân cổng sang hướng đầu ra. |
| Use Case: | Xem lý do. |
| Dependencies: | -- |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

### Non-Functional Requirements

#### DIO Driver

##### SRS_Dio_12424

| ID | SRS_Dio_12424 |
| --- | --- |
| Define | Provide atomicity of DIO access |
| Type: | Valid |
| Description: | All re-entrant functions of the DIO Driver shall perform the following access actions in an atomic way: - DIO ports - DIO channels - DIO channel groups |
| Rationale: | Avoid data integrity problems within concurrent access of DIO Driver API functions. |
| Use Case: | A specific microcontroller (or a specific compiler) does not provide atomic access to single port pins. For that reason, the implementation has to use read-modify-write operations on the whole port. Concurrent access to pins of the same port will lead to data integrity problems if concurrent access is not blocked. |
| Dependencies: | -- |
| Supporting Material: | -- |

⌋( RS_BRF_01864)

## References

### Deliverables of AUTOSAR

[DOC_LAYERED_ARCH] Layered Software Architecture,

AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture.pdf

[AUTOSAR_GLOSSARY] Glossary,

AUTOSAR_TR_Glossary.pdf

[SRS_BSW_GENERAL] General Requirements on Basic Software Modules,

AUTOSAR_SRS_BSWGeneral.pdf

[SRS_BSW_SPAL] General Requirements on SPAL,

AUTOSAR_SRS_SPALGeneral.pdf

[TPS_STDT_0078] Software Standardization Template AUTOSAR_TPS_StandardizationTemplate.pdf