| Document Title | Specification of DIO Driver |
| --- | --- |
| Document Owner | AUTOSAR |
| Document Responsibility | AUTOSAR |
| Document Identification No | 20 |
| Document Status | published |
| Part of AUTOSAR Standard | Classic Platform |
| Part of Standard Release | R22-11 |

| Document Change History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Release | Changed by | Change Description |
| 2022-11-24 | R22-11 | AUTOSAR Release Management | - Minor corrections / clarifications / editorial changes |
| 2021-11-25 | R21-11 | AUTOSAR Release Management | - Cleaned return codes |
| 2020-11-30 | R20-11 | AUTOSAR Release Management | - Cleaned error classification |
| 2019-11-28 | R19-11 | AUTOSAR Release Management | - MCALMulticoreDistribution (CONC_639) - Changed Document Status from Final to published |
| 2018-10-31 | 4.4.0 | AUTOSAR Release Management | - Introduced MaskedWritePort API |
| 2017-12-08 | 4.3.1 | AUTOSAR Release Management | - Removed unused artifacts - Editorial changes |
| 2016-11-30 | 4.3.0 | AUTOSAR Release Management | - Removed SWS_Dio_00065 - Replaced content of "7.6.2 Runtime Errors" by "There are no runtime errors." - Replaced content of "7.6.3 Transient Faults" by "There are no transient faults - Removed the definition of the "configuration variants" from 10.1.1 - Changed Figure 2: Include File Structure |

| Document Change History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Release | Changed by | Change Description |
| 2015-07-31 | 4.2.2 | AUTOSAR Release Management | - DET Renaming and Extension Incorporation - Changed DioChannelId, DioPortId precomplile configuration |
| 2014-10-31 | 4.2.1 | AUTOSAR Release Management | - DIO: ReadChannelGroup / WriteChannelGroup pointer parameters. Provided support for Link time only. - The generation of link-time parameters aggregated by a postBuildChangeable container may not be possible. Reference to SWS_BSW_00380 is removed. |
| 2013-10-31 | 4.1.2 | AUTOSAR Release Management | - Formalization of Service Interfaces - Revised return values of Service Interfaces - Editorial changes - Removed chapter(s) on change documentation |
| 2013-03-15 | 4.1.1 | AUTOSAR Administration | - Updated chapter#10 for ‘Scope’ values - Changed ‘MemMap.h’ to ‘Dio_MemMap.h’ - Added Subchapter 3.x - Requirement IDs changed to new format |
| 2011-12-22 | 4.0.3 | AUTOSAR Administration | - Removed Dem.h from SWS_Dio_00171 and added new requirement SWS_Dio_00194 |
| 2010-09-30 | 3.1.5 | AUTOSAR Administration | - Added a new API "Dio_LevelType Dio_FlipChannel(Dio_ChannelType ChannelId)" to flip (change from 1 to 0 or from 0 to 1) the level of a channel and return the level of the channel after flip. - Removed requirement DIO174 and rephrased SWS_Dio_00106. - Added requirements SWS_DIO_00188 and SWS_Dio_00189, to report DET error DIO_E_PARAM_POINTER from Dio_GetVersionInfo(). |

| Document Change History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Release | Changed by | Change Description |
| 2010-02-02 | 3.1.4 | AUTOSAR Administration | - Clarification of SWS_Dio_00014 - DioVersionInfoApi added to DIO071 - Clean up of configuration parameters and header file inclusion structure - Legal disclaimer revised |
| 2008-08-13 | 3.1.1 | AUTOSAR Administration | - Legal disclaimer revised |
| 2007-12-21 | 3.0.1 | AUTOSAR Administration | - Harmonized initialization with MCAL modules - Optional inclusion of the DEM header file - Added explanation on dependency between DIO_PORT_MASK and DIO_PORT_OFFSET - Document meta information extended - Small layout adaptations made |
| 2007-01-24 | 2.1.15 | AUTOSAR Administration | - File structure update - Removed BSW00324 - In the configuration where pre- compile and link time is possible the variant for pre-compile is now always "PC" and not "All variants". - Added Chapter 8.6 - Changes in referencing symbolic naming - Updated traceability matrix regarding SRS_BSW_00435 and SRS_BSW_00436 - Legal disclaimer revised - “Advice for users” revised - “Revision Information” added |
| 2006-05-16 | 2.0 | AUTOSAR Administration | - Major changes in chapter 10, Configuration specification - Structure of document changed partly - Readback support moved to PORT Driver |
| 2005-05-31 | 1.0 | AUTOSAR Administration | - Initial Release |

Disclaimer

This work (specification and/or software implementation) and the material contained in it, as released by AUTOSAR, is for the purpose of information only. AUTOSAR and the companies that have contributed to it shall not be liable for any use of the work.

The material contained in this work is protected by copyright and other types of intellectual property rights. The commercial exploitation of the material contained in this work requires a license to such intellectual property rights.

This work may be utilized or reproduced without any modification, in any form or by any means, for informational purposes only. For any other purpose, no part of the work may be utilized or reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

The work has been developed for automotive applications only. It has neither been developed, nor tested for non-automotive applications.

The word AUTOSAR and the AUTOSAR logo are registered trademarks.

Table of Content

- Introduction and functional overview	7

- Acronyms and abbreviations	9

- Related documentation	10

  - Deliverables of AUTOSAR	10

  - Related specification	10

- Constraints and assumptions	11

  - Limitations	11

  - Applicability to car domains	11

- Dependencies to other modules	12

- Requirements traceability	13

7	14

- Functional specification	20

  - General Behaviour	20

    - Background & Rationale	20

    - Requirements	20

  - Initialization	22

    - Background & Rationale	22

    - Requirements	22

  - Runtime reconfiguration	23

    - Background & Rationale	23

    - Requirements	23

  - DIO write service	23

    - Background & Rationale	23

    - Requirements	23

  - DIO Read Service	25

    - Background & Rationale	25

    - Requirements	25

  - Error classification	26

    - Development Errors	26

    - Runtime Errors	26

    - Transient Faults	26

    - Production Errors	26

    - Extended Production Errors	26

- API specification	27

  - Imported types	27

  - Type definitions	27

    - Dio_ChannelType	27

    - Dio_PortType	28

    - Dio_ChannelGroupType	29

    - Dio_LevelType	30

    - Dio_PortLevelType	30

  - Function definitions	31

    - Dio_ReadChannel	31

    - Dio_WriteChannel	32

    - Dio_ReadPort	33

    - Dio_WritePort	34

    - Dio_ReadChannelGroup	36

    - Dio_WriteChannelGroup	37

    - Dio_GetVersionInfo	38

    - Dio_FlipChannel	39

    - Dio_MaskedWritePort	40

  - Call-back notifications	41

  - Scheduled functions	41

  - Expected Interfaces	42

    - Mandatory Interfaces	42

    - Optional Interfaces	42

- Sequence diagrams	43

  - Read a value from a digital I/O	43

  - Write a value to a digital I/O	44

- Configuration specification	45

  - Containers and configuration parameters	45

    - Variants	45

    - Dio	46

    - DioGeneral	47

    - DioPort	51

    - DioChannel	53

    - DioChannelGroup	55

    - DioConfig	59

  - Published Information	61

- Not applicable requirements	62

## Giới thiệu và Tổng quan Chức năng

Đặc tả này xác định chức năng, API và cấu hình của module Phần mềm cơ bản (Basic Software - BSW) DIO Driver thuộc AUTOSAR.
Đặc tả này áp dụng cho các driver chỉ sử dụng cho các chân (pins) và cổng (ports) DIO trên chip.

DIO Driver cung cấp các dịch vụ để đọc và ghi dữ liệu từ:

- Các kênh DIO (Pins)

- Các cổng DIO (Ports)

- Các nhóm kênh DIO

Hành vi của các dịch vụ này là đồng bộ.

Module này hoạt động trên các chân và cổng được cấu hình bởi PORT Driver cho mục đích này. Vì vậy, không có cấu hình hoặc khởi tạo cấu trúc cổng trong DIO Driver

Sơ đồ dưới đây xác định các chức năng của DIO Driver và cấu trúc của PORT Driver và DIO Driver trong tầng phần mềm MCAL.

Figure 1: DIO Driver Structure and Integration

## Từ viết tắt và giải thích

Các từ viết tắt và thuật ngữ chỉ có phạm vi sử dụng cục bộ sẽ không được đưa vào từ điển thuật ngữ của AUTOSAR. Những từ này cần được liệt kê trong từ điển cục bộ.

| Từ viết tắt / Thuật ngữ | Mô tả |
| --- | --- |
| DIO channel | Đại diện cho một chân (pin) đầu vào/đầu ra số đa dụng. |
| DIO port | Đại diện cho một nhóm các kênh DIO được nhóm lại bởi phần cứng (thường được điều khiển bởi một thanh ghi phần cứng). Ví dụ: Port A (8 bit) của Freescale HC08. |
| DIO channel group | Đại diện cho một nhóm kênh DIO liền kề được biểu diễn bằng một nhóm logic. Một nhóm kênh DIO phải thuộc về một cổng DIO. Ví dụ: Các chân cổng từ 2..6 của cổng 8 bit sử dụng một bộ chuyển mạch đa kênh (multiplexer). |
| Physical Level (Input) | Có hai trạng thái có thể xảy ra: THẤP (LOW)/CAO (HIGH). Giá trị bit '0' biểu thị trạng thái THẤP (LOW), giá trị bit '1' biểu thị trạng thái CAO (HIGH). |
| Physical Level (Output) | Có hai trạng thái có thể xảy ra: THẤP (LOW)/CAO (HIGH). Giá trị bit '0' biểu thị trạng thái THẤP (LOW), giá trị bit '1' biểu thị trạng thái CAO (HIGH). |
| LSB | Bit có trọng số thấp nhất (Least Significant Bit). |
| MSB | Bit có trọng số cao nhất (Most Significant Bit). |
| DIO | Đầu vào/đầu ra số (Digital Input Output). |
| ID | Định danh (Identifier). |
| ADC | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (Analog to Digital Converter). |
| SPI | Giao diện ngoại vi nối tiếp (Serial Peripheral Interface). |
| PWM | Điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation). |
| ICU | Bộ thu tín hiệu đầu vào (Input Capture Unit). |
| DET | Bộ theo dõi lỗi mặc định (Default Error Tracer). |
| DEM | Trình quản lý sự kiện chẩn đoán (Diagnostic Event Manager). |

## Related documentation

### Deliverables of AUTOSAR

- Layered Software Architecture AUTOSAR_EXP_LayeredSoftwareArchitecture.pdf

- List of Basic Software Modules AUTOSAR_TR_BSWModuleList.pdf

- General Requirements on SPAL AUTOSAR_SRS_SPALGeneral.pdf

- General Requirements on Basic Software Modules AUTOSAR_SRS_BSWGeneral.pdf

- Specification of ECU Configuration AUTOSAR_TPS_ECUConfiguration.pdf

- Specification of PORT Driver,

AUTOSAR_SWS_PortDriver.pdf

- Specification of Standard Types,

AUTOSAR_SWS_StandardTypes.pdf

- AUTOSAR Basic Software Module Description Template,

AUTOSAR_TPS_BSWModuleDescriptionTemplate.pdf

- General Specification of Basic Software Modules AUTOSAR_SWS_BSWGeneral.pdf

### Đặc tả liên quan

AUTOSAR cung cấp một Đặc tả Chung về các module Phần mềm Cơ bản (SWS BSW General) [7], cũng áp dụng cho DIO Driver.
Do đó, đặc tả SWS BSW General cần được xem như một đặc tả bổ sung và bắt buộc đối với DIO Driver.

## Constraints and assumptions

### Limitations

No limitations

### Applicability to car domains

No restrictions.

## Phụ thuộc vào các module khác

Module PORT Driver

Nhiều cổng (port) và chân (pin) của cổng được module PORT Driver gán cho các chức năng khác nhau, ví dụ:

- Đầu vào/đầu ra đa dụng (General purpose I/O)

- Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC)

- Giao diện ngoại vi nối tiếp (SPI)

- Điều chế độ rộng xung (PWM)

[SWS_Dio_00061] Module Dio sẽ không cung cấp API để cấu hình và khởi tạo toàn bộ cấu trúc cổng được sử dụng trong module Dio. Những thao tác này sẽ do module PORT Driver thực hiện.

[SWS_Dio_00063] Module Dio phải thích ứng cấu hình và cách sử dụng với vi điều khiển (microcontroller) và ECU.

[SWS_Dio_00102] Người dùng module Dio chỉ được sử dụng các chức năng Dio sau khi module PORT Driver đã được khởi tạo. Nếu không, module Dio sẽ có hành vi không xác định.

[SWS_Dio_00194] Tệp Dio.c phải bao gồm tệp Det.h nếu tính năng phát hiện lỗi trong quá trình phát triển (DET) được kích hoạt.

## Truy vết yêu cầu

Chương này đề cập đến các yêu cầu đầu vào được chỉ định trong các tài liệu SRS (Software Requirements Specifications - Đặc tả Yêu cầu Phần mềm) áp dụng cho module phần mềm này.

Bảng dưới đây liệt kê các liên kết đến các mục đặc tả trong tài liệu SWS của DIO Driver, đáp ứng các yêu cầu đầu vào. Chỉ các yêu cầu chức năng được tham chiếu.

| Requirement | Description | Satisfied by |
| --- | --- | --- |
| SRS_BSW_00005 | Modules of the \mu C Abstraction Layer (MCAL) may not have hard coded horizontal interfaces | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00006 | The source code of software modules above the \mu C Abstraction Layer (MCAL) shall not be processor and compiler dependent. | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00007 | All Basic SW Modules written in C language shall conform to the MISRA C 2012 Standard. | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00009 | All Basic SW Modules shall be documented according to a common standard. | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00010 | The memory consumption of all Basic SW Modules shall be documented for a defined configuration for all supported platforms. | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00101 | The Basic Software Module shall be able to initialize variables and hardware in a separate initialization function | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00160 | Configuration files of AUTOSAR Basic SW module shall be readable for human beings | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00161 | The AUTOSAR Basic Software shall provide a microcontroller abstraction layer which provides a standardized interface to higher software layers | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00162 | The AUTOSAR Basic Software shall provide a hardware abstraction layer | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00164 | The Implementation of interrupt service routines shall be done by the Operating System, complex drivers or modules | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00167 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall provide configuration rules and constraints to enable plausibility checks | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00168 | SW components shall be tested by a function defined in a common API in the Basis-SW | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00170 | The AUTOSAR SW Components shall provide information about their dependency from faults, signal qualities, driver demands | SWS_Dio_NA_00195 |

| SRS_BSW_00172 | The scheduling strategy that is built inside the Basic Software Modules shall be compatible with the strategy used in the system | SWS_Dio_NA_00195 |
| --- | --- | --- |
| SRS_BSW_00304 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall use only AUTOSAR data types instead of native C data types | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00306 | AUTOSAR Basic Software Modules shall be compiler and platform independent | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00307 | Global variables naming convention | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00308 | AUTOSAR Basic Software Modules shall not define global data in their header files, but in the C file | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00309 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall indicate all global data with read-only purposes by explicitly assigning the const keyword | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00314 | All internal driver modules shall separate the interrupt frame definition from the service routine | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00321 | The version numbers of AUTOSAR Basic Software Modules shall be enumerated according specific rules | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00323 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall check passed API parameters for validity | SWS_Dio_00074, SWS_Dio_00075, SWS_Dio_00114 |
| SRS_BSW_00325 | The runtime of interrupt service routines and functions that are running in interrupt context shall be kept short | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00328 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall avoid the duplication of code | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00330 | It shall be allowed to use macros instead of functions where source code is used and runtime is critical | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00331 | All Basic Software Modules shall strictly separate error and status information | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00333 | For each callback function it shall be specified if it is called from interrupt context or not | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00334 | All Basic Software Modules shall provide an XML file that contains the meta data | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00335 | Status values naming convention | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00336 | Basic SW module shall be able to | SWS_Dio_NA_00195 |

|  | shutdown |  |
| --- | --- | --- |
| SRS_BSW_00339 | Reporting of production relevant error status | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00341 | Module documentation shall contains all needed informations | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00342 | It shall be possible to create an AUTOSAR ECU out of modules provided as source code and modules provided as object code, even mixed | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00343 | The unit of time for specification and configuration of Basic SW modules shall be preferably in physical time unit | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00344 | BSW Modules shall support link- time configuration | SWS_Dio_00001, SWS_Dio_00002 |
| SRS_BSW_00347 | A Naming seperation of different instances of BSW drivers shall be in place | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00357 | For success/failure of an API call a standard return type shall be defined | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00359 | All AUTOSAR Basic Software Modules callback functions shall avoid return types other than void if possible | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00360 | AUTOSAR Basic Software Modules callback functions are allowed to have parameters | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00369 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall not return specific development error codes via the API | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00373 | The main processing function of each AUTOSAR Basic Software Module shall be named according the defined convention | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00375 | Basic Software Modules shall report wake-up reasons | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00377 | A Basic Software Module can return a module specific types | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00378 | AUTOSAR shall provide a boolean type | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00384 | The Basic Software Module specifications shall specify at least in the description which other modules they require | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00399 | Parameter-sets shall be located in a separate segment and shall be loaded after the code | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00400 | Parameter shall be selected from | SWS_Dio_NA_00195 |

|  | multiple sets of parameters after code has been loaded and started |  |
| --- | --- | --- |
| SRS_BSW_00404 | BSW Modules shall support post- build configuration | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00405 | BSW Modules shall support multiple configuration sets | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00406 | A static status variable denoting if a BSW module is initialized shall be initialized with value 0 before any APIs of the BSW module is called | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00411 | All AUTOSAR Basic Software Modules shall apply a naming rule for enabling/disabling the existence of the API | SWS_Dio_00139 |
| SRS_BSW_00413 | An index-based accessing of the instances of BSW modules shall be done | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00416 | The sequence of modules to be initialized shall be configurable | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00417 | Software which is not part of the SW-C shall report error events only after the Dem is fully operational. | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00422 | Pre-de-bouncing of error status information is done within the Dem | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00423 | BSW modules with AUTOSAR interfaces shall be describable with the means of the SW-C Template | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00424 | BSW module main processing functions shall not be allowed to enter a wait state | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00425 | The BSW module description template shall provide means to model the defined trigger conditions of schedulable objects | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00426 | BSW Modules shall ensure data consistency of data which is shared between BSW modules | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00427 | ISR functions shall be defined and documented in the BSW module description template | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00428 | A BSW module shall state if its main processing function(s) has to be executed in a specific order or sequence | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00429 | Access to OS is restricted | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00432 | Modules should have separate main processing functions for read/receive and write/transmit data path | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_BSW_00433 | Main processing functions are only allowed to be called from task | SWS_Dio_NA_00195 |

|  | bodies provided by the BSW Scheduler |  |
| --- | --- | --- |
| SRS_Dio_12003 | The DIO Driver shall provide a service that writes a data word to the assigned DIO port | SWS_Dio_00004, SWS_Dio_00007, SWS_Dio_00034, SWS_Dio_00035, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00089, SWS_Dio_00200, SWS_Dio_00201, SWS_Dio_00202, SWS_Dio_00203 |
| SRS_Dio_12004 | The DIO Driver shall provide a service that writes a selectable number of adjoining bits to an assigned part of a DIO port | SWS_Dio_00008, SWS_Dio_00039, SWS_Dio_00040, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00056, SWS_Dio_00089, SWS_Dio_00090, SWS_Dio_00091 |
| SRS_Dio_12005 | The DIO Driver shall provide a service for write access to single DIO channels | SWS_Dio_00006, SWS_Dio_00028, SWS_Dio_00029, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00079, SWS_Dio_00089, SWS_Dio_00127, SWS_Dio_00128 |
| SRS_Dio_12006 | The DIO Driver shall provide a service for reading a data word from the assigned DIO port | SWS_Dio_00013, SWS_Dio_00031, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00089 |
| SRS_Dio_12007 | The DIO Driver shall provide a service for reading a selectable number of adjoining bits from an assigned part of a DIO port | SWS_Dio_00014, SWS_Dio_00037, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00056, SWS_Dio_00089, SWS_Dio_00092, SWS_Dio_00093 |
| SRS_Dio_12008 | The DIO Driver shall provide a service for reading one bit of an assigned DIO channel | SWS_Dio_00011, SWS_Dio_00027, SWS_Dio_00051, SWS_Dio_00089, SWS_Dio_00127, SWS_Dio_00128 |
| SRS_Dio_12352 | The DIO driver shall allow reading from and writing to DIO ports, channel groups and channels | SWS_Dio_00012, SWS_Dio_00064, SWS_Dio_00070, SWS_Dio_00083, SWS_Dio_00084 |
| SRS_Dio_12355 | Symbolic names shall be configured | SWS_Dio_00017, SWS_Dio_00020, SWS_Dio_00022, SWS_Dio_00026 |
| SRS_Dio_12424 | Provide atomicity of DIO access | SWS_Dio_00005 |
| SRS_SPAL_00157 | All drivers and handlers of the AUTOSAR Basic Software shall implement notification mechanisms of drivers and handlers | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12057 | All driver modules shall implement an interface for initialization | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12063 | All driver modules shall only support raw value mode | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12064 | All driver modules shall raise an error if the change of the operation mode leads to degradation of running operations | SWS_Dio_00001, SWS_Dio_00002 |
| SRS_SPAL_12067 | All driver modules shall set their wake-up conditions depending on the selected operation mode | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12068 | The modules of the MCAL shall be initialized in a defined sequence | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12069 | All drivers of the SPAL that wake up from a wake-up interrupt shall report the wake-up reason | SWS_Dio_NA_00195 |

| SRS_SPAL_12075 | All drivers with random streaming capabilities shall use application buffers | SWS_Dio_NA_00195 |
| --- | --- | --- |
| SRS_SPAL_12077 | All drivers shall provide a non blocking implementation | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12078 | The drivers shall be coded in a way that is most efficient in terms of memory and runtime resources | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12092 | The driver's API shall be accessed by its handler or manager | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12125 | All driver modules shall only initialize the configured resources | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12129 | The ISRs shall be responsible for resetting the interrupt flags and calling the according notification function | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12163 | All driver modules shall implement an interface for de-initialization | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12169 | All driver modules that provide different operation modes shall provide a service for mode selection | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12263 | The implementation of all driver modules shall allow the configuration of specific module parameter types at link time | SWS_Dio_00017, SWS_Dio_00020, SWS_Dio_00022 |
| SRS_SPAL_12265 | Configuration data shall be kept constant | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12267 | Wakeup sources shall be initialized by MCAL drivers and/or the MCU driver | SWS_Dio_NA_00195 |
| SRS_SPAL_12448 | All driver modules shall have a specific behavior after a development error detection | SWS_Dio_00074, SWS_Dio_00075, SWS_Dio_00114, SWS_Dio_00119 |
| SRS_SPAL_12461 | Specific rules regarding initialization of controller registers shall apply to all driver implementations | SWS_Dio_00001, SWS_Dio_00002 |
| SRS_SPAL_12462 | The register initialization settings shall be published | SWS_Dio_00001, SWS_Dio_00002 |
| SRS_SPAL_12463 | The register initialization settings shall be combined and forwarded | SWS_Dio_00001, SWS_Dio_00002 |

## Đặc tả chức năng

### Hành vi tổng quan

#### Bối cảnh & Cơ sở lý luận

DIO Driver trừu tượng hóa việc truy cập vào các chân phần cứng của vi điều khiển. Hơn nữa, nó cho phép nhóm các chân này lại với nhau.

#### Yêu cầu

Dio SWS phải định nghĩa các chức năng cho phép:

- Đọc và ghi dựa trên cổng (Port).

- Đọc và ghi dựa trên kênh (Channel).

- Đọc và ghi dựa trên nhóm kênh (Channel-group).

[SWS_Dio_00051] Dio module không được lưu trữ dữ liệu trong bộ đệm khi cung cấp các dịch vụ đọc và ghi. Dio SWS phải định nghĩa các dịch vụ đọc/ghi đồng bộ.

(Tham chiếu: SRS_Dio_12003, SRS_Dio_12004, SRS_Dio_12005, SRS_Dio_12006, SRS_Dio_12007,  SRS_Dio_12008)

[SWS_Dio_00005] Dịch vụ đọc và ghi của module Dio phải đảm bảo rằng dữ liệu luôn nhất quán trong mọi dịch vụ (không được phép sử dụng các chuỗi đọc-sửa-ghi có thể bị ngắt quãng).
(Tham chiếu: SRS_Dio_12424)

[SWS_Dio_00089] Các giá trị được sử dụng bởi DIO Driver ở mức phần mềm của các kênh là STD_HIGH hoặc STD_LOW.

(Tham chiếu: SRS_Dio_12003, SRS_Dio_12004, SRS_Dio_12005, SRS_Dio_12006, SRS_Dio_12007, SRS_Dio_12008)

[SWS_Dio_00128] Một chân đầu vào/đầu ra số đa dụng đại diện cho một kênh DIO.

(Tham chiếu: SRS_Dio_12005, SRS_Dio_12008)

[SWS_Dio_00127] Module Port phải cấu hình một kênh DIO dưới dạng đầu vào hoặc đầu ra. (Tham chiếu: SWS_Dio_00001 và SWS_Dio_00002, SRS_Dio_12005, SRS_Dio_12008)

[SWS_Dio_00053] Trong DIO Driver, có thể nhóm nhiều kênh DIO lại bằng phần cứng (thường được điều khiển bởi một thanh ghi phần cứng) để đại diện cho một cổng DIO.

Lưu ý: Mức của từng kênh DIO trong một cổng DIO đại diện cho một bit trong giá trị của cổng DIO, tùy thuộc vào vị trí của nó trong cổng.

[SWS_Dio_00056] Một nhóm kênh là sự kết hợp logic chính thức của nhiều kênh DIO liền kề trong một cổng DIO. (Tham chiếu: SRS_Dio_12004, SRS_Dio_12007)

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 6 5 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hình 2: Mô tả sơ đồ của ChannelGroup

DIO Driver cung cấp các dịch vụ sau:

- Dio SWS phải định nghĩa các hàm để thay đổi mức của các kênh đầu ra một cách riêng lẻ, cho một cổng hoặc cho một nhóm kênh.

- Dio SWS phải định nghĩa các hàm để đọc mức của các kênh đầu vào và đầu ra (xem SWS_Dio_00083) một cách riêng lẻ, cho một cổng hoặc cho một nhóm kênh.

- group.

port

read

channel

channel group

DIO service

port

write

channel

channel group

Hình 3: Dịch vụ DIO

[SWS_Dio_00060] Tất cả các hàm đọc và ghi của module Dio phải có tính tái nhập.

Lý do: DIO Driver có thể được truy cập bởi nhiều bộ xử lý hoặc driver tầng trên. Các module tầng trên này có thể truy cập driver đồng thời.

[SWS_Dio_00026] Quá trình cấu hình cho module Dio phải cung cấp các tên biểu tượng (symbolic names) cho mỗi kênh, cổng và nhóm kênh DIO được cấu hình. (Tham chiếu: SRS_Dio_12355)

### Khởi tạo

#### Bối cảnh & Cơ sở lý luận

Việc khởi tạo phần cứng được thực hiện bởi PORT Driver.

#### Yêu cầu

[SWS_Dio_00001] Module Dio sẽ không cung cấp giao diện để khởi tạo phần cứng. Việc này được thực hiện bởi Port Driver. (Tham chiếu: SRS_BSW_00344, SRS_SPAL_12064, SRS_SPAL_12461, SRS_SPAL_12462, SRS_SPAL_12463)

### Cấu hình lại trong thời gian chạy

#### Bối cảnh & Cơ sở lý luận

Cấu hình lại trong thời gian chạy được cung cấp bởi PORT Driver.

#### Yêu cầu

[SWS_Dio_00002] PORT Driver phải cung cấp khả năng cấu hình lại hướng của chân cổng trong thời gian chạy. (Tham chiếu: SRS_BSW_00344, SRS_SPAL_12064, SRS_SPAL_12461, SRS_SPAL_12462, SRS_SPAL_12463)

### Dịch vụ ghi của DIO

#### Bối cảnh & Cơ sở lý luận

DIO Driver cung cấp các dịch vụ để truyền dữ liệu tới các chân của vi điều khiển.

#### Yêu cầu

[SWS_Dio_00064] Các hàm ghi của module Dio phải hoạt động trên cả kênh đầu vào và đầu ra. (Tham chiếu: SRS_Dio_12352)

[SWS_Dio_00070] Nếu một hàm ghi của Dio được sử dụng trên một kênh đầu vào, nó không được ảnh hưởng đến mức đầu ra vật lý. (Tham chiếu: SRS_Dio_12352)

[SWS_Dio_00109] Nếu phần cứng hỗ trợ, module Dio phải thiết lập hoặc xóa (set/clear) thanh ghi dữ liệu đầu ra (output data latch) của một kênh đầu vào để đảm bảo mức cần thiết được xuất ra từ chân khi PORT Driver cấu hình chân này thành kênh đầu ra của DIO.

[SWS_Dio_00119] Nếu phát hiện lỗi phát triển (development errors) được kích hoạt và xảy ra lỗi, các hàm ghi của module Dio sẽ không thực hiện lệnh ghi. (Tham chiếu: SRS_SPAL_12448)

##### Dịch vụ ghi kênh DIO

[SWS_Dio_00006] Hàm Dio_WriteChannel phải thiết lập mức của một kênh DIO duy nhất thành STD_HIGH hoặc STD_LOW (Tham chiếu: SRS_Dio_12005)

##### Dịch vụ ghi cổng DIO

[SWS_Dio_00007] Hàm Dio_WritePort phải thiết lập đồng thời mức của tất cả các kênh đầu ra trong cổng.

- Giá trị bit '0' đặt kênh tương ứng thành mức vật lý STD_LOW.

- Giá trị bit '1' đặt kênh tương ứng thành mức vật lý STD_HIGH. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00004] Hàm Dio_WritePort phải đảm bảo rằng chức năng của các kênh đầu vào trong cổng đó không bị ảnh hưởng. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

##### Dịch vụ ghi nhóm kênh DIO

[SWS_Dio_00008] Hàm Dio_WriteChannelGroup phải thiết lập đồng thời mức của một tập hợp con liền kề các kênh DIO (nhóm kênh).

- Giá trị bit '0' đặt kênh tương ứng thành mức vật lý STD_LOW.

- Giá trị bit '1' đặt kênh tương ứng thành mức vật lý STD_HIGH. (Tham chiếu: SRS_Dio_12004)

##### Dịch vụ ghi cổng DIO có mặt nạ

[SWS_Dio_00200]
Hàm Dio_MaskedWritePort phải thiết lập đồng thời mức của các kênh đầu ra đã được chọn.

- Đối số Mask xác định các bit được chọn:

  - Giá trị bit '0': Kênh tương ứng không được chọn.

  - Giá trị bit '1': Kênh tương ứng được chọn.

- Đối số Level xác định các mức vật lý:

  - Giá trị bit '0': Kênh tương ứng được đặt thành mức vật lý STD_LOW.

  - Giá trị bit '1': Kênh tương ứng được đặt thành mức vật lý STD_HIGH. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00201] Hàm Dio_MaskedWritePort phải đảm bảo rằng chức năng của các kênh đầu vào trong cổng đó không bị ảnh hưởng. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

### Dịch vụ Đọc của DIO

#### Bối cảnh & Cơ sở lý luận

DIO Driver cung cấp các dịch vụ để truyền dữ liệu từ các chân của vi điều khiển.

#### Yêu cầu

[SWS_Dio_00012] Các hàm đọc của module Dio phải hoạt động trên cả kênh đầu vào và đầu ra. (Tham chiếu: SRS_Dio_12352)

##### Dịch vụ đọc kênh DIO

[SWS_Dio_00011] Hàm Dio_ReadChannel phải đọc mức của một kênh DIO duy nhất. (Tham chiếu: SRS_Dio_12008)

##### Dịch vụ đọc cổng DIO

[SWS_Dio_00013] Hàm Dio_ReadPort phải đọc mức của tất cả các kênh trong một cổng.

- Giá trị bit '0' biểu thị rằng kênh tương ứng ở mức vật lý STD_LOW.

- Giá trị bit '1' biểu thị rằng kênh tương ứng ở mức vật lý STD_HIGH. (Tham chiếu: SRS_Dio_12006)

##### Dịch vụ đọc nhóm kênh DIO

[SWS_Dio_00014] Hàm Dio_ReadChannelGroup phải đọc mức của một nhóm kênh DIO.

- Giá trị bit '0' biểu thị rằng kênh tương ứng ở mức vật lý STD_LOW.

- Giá trị bit '1' biểu thị rằng kênh tương ứng ở mức vật lý STD_HIGH. (Tham chiếu: SRS_Dio_12007)

##### Đọc lại các chân đầu ra DIO

[SWS_Dio_00083] Nếu vi điều khiển hỗ trợ đọc lại trực tiếp giá trị của chân, các hàm đọc của module Dio phải cung cấp mức thực tế của chân khi chúng được sử dụng trên một kênh được cấu hình làm kênh đầu ra. (Tham chiếu: SRS_Dio_12352)

[SWS_Dio_00084] Nếu vi điều khiển không hỗ trợ đọc lại trực tiếp giá trị của chân, các hàm đọc của module Dio phải cung cấp giá trị của thanh ghi đầu ra khi chúng được sử dụng trên một kênh được cấu hình làm kênh đầu ra. (Tham chiếu: SRS_Dio_12352)

### Phân loại lỗi

Phần 7.2 "Xử lý lỗi" của tài liệu "Đặc tả Chung về Các Module Phần Mềm Cơ Bản" mô tả chi tiết cách xử lý lỗi trong phần mềm cơ bản (Basic Software - BSW).
Trên cơ sở đó, chương này xác định các lỗi cụ thể, được phân loại theo các mục phụ như sau:

#### Lỗi trong quá trình phát triển (Development Errors)

[SWS_Dio_91001]

| Loại lỗi | Mã lỗi liên quan | Giá trị lỗi |
| --- | --- | --- |
| Kênh không hợp lệ được yêu cầu | DIO_E_PARAM_INVALID_CHANNEL_ID | 0x0A |
| Cổng không hợp lệ được yêu cầu | DIO_E_PARAM_INVALID_PORT_ID | 0x14 |
| Nhóm kênh không hợp lệ được yêu cầu | DIO_E_PARAM_INVALID_GROUP | 0x1F |
| Dịch vụ API được gọi với con trỏ NULL | DIO_E_PARAM_POINTER | 0x20 |

#### Lỗi trong thời gian chạy (Runtime Errors)

Không có lỗi trong thời gian chạy.

#### Lỗi thoáng qua (Transient Faults)

Không có lỗi thoáng qua.

#### Lỗi trong quá trình sản xuất (Production Errors)

Không có lỗi trong quá trình sản xuất.

#### Lỗi mở rộng trong quá trình sản xuất (Extended Production Errors)

Không có lỗi mở rộng trong quá trình sản xuất.

## API specification

### Imported types

Trong chương này, tất cả các kiểu được bao gồm từ các module sau sẽ được liệt kê:

[SWS_Dio_00131]⌈

| Module | Header File | Imported Type |
| --- | --- | --- |
| Std | Std_Types.h | Std_ReturnType |
|  | Std_Types.h | Std_VersionInfoType |

⌋()

### Type definitions

[SWS_Dio_00103] Chiều rộng của cổng trong các kiểu được định nghĩa cho DIO Driver phải tương ứng với kích thước của cổng lớn nhất trên vi điều khiển (MCU) mà DIO Driver có thể truy cập.

#### Dio_ChannelType [SWS_Dio_00182]⌈

| Name | Dio_ChannelType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint |  |  |
| Range | This is implementation specific but not all values may be valid within the type. | -- | Shall cover all available DIO channels |
| Description | Numeric ID of a DIO channel. |  |  |
| Available via | Dio.h |  |  |

[SWS_Dio_00015] Các tham số có kiểu Dio_ChannelType chứa ID số của một kênh DIO.

[SWS_Dio_00180] Việc ánh xạ ID là đặc trưng cho từng triển khai nhưng không thể cấu hình được.

[SWS_Dio_00017] Đối với các giá trị tham số có kiểu Dio_ChannelType, người dùng Dio phải sử dụng các tên biểu tượng (symbolic names) được cung cấp bởi mô tả cấu hình.

Ngoài ra, SWS_Dio_00103 cũng áp dụng cho kiểu Dio_ChannelType. (Tham chiếu: SRS_SPAL_12263, SRS_Dio_12355)

#### Dio_PortType [SWS_Dio_00183]⌈

| Name | Dio_PortType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint |  |  |
| Range | 0..<number of ports> | -- | Shall cover all available DIO Ports. |
| Description | Numeric ID of a DIO port. |  |  |
| Available via | Dio.h |  |  |

[SWS_Dio_00018] Các tham số có kiểu Dio_PortType chứa ID số của một cổng DIO.

[SWS_Dio_00181] Việc ánh xạ ID là đặc trưng cho từng triển khai nhưng không thể cấu hình.

[SWS_Dio_00020] Đối với các giá trị tham số có kiểu Dio_PortType, người dùng phải sử dụng các tên biểu tượng (symbolic names) được cung cấp bởi mô tả cấu hình.

Ngoài ra, SWS_Dio_00103 cũng áp dụng cho kiểu Dio_PortType. (Tham chiếu: SRS_SPAL_12263, SRS_Dio_12355)

#### Dio_ChannelGroupType [SWS_Dio_00184]⌈

| Name | Dio_ChannelGroupType |  |
| --- | --- | --- |
| Kind | Structure |  |
| Elements | mask |  |
|  | Type | uint8/16/32 |
|  | Comment | This element mask which defines the positions of the channel group. |
|  | offset |  |
|  | Type | uint8 |
|  | Comment | This element shall be the position of the Channel Group on the port, counted from the LSB. |
|  | port |  |
|  | Type | Dio_PortType |
|  | Comment | This shall be the port on which the Channel group is defined. |
| Description | Type for the definition of a channel group, which consists of several adjoining channels within a port. |  |
| Available via | Dio.h |  |

⌋()

[SWS_Dio_00021] Dio_ChannelGroupType là kiểu dữ liệu được sử dụng để định nghĩa một nhóm kênh (channel group), bao gồm nhiều kênh liền kề trong cùng một cổng.

[SWS_Dio_00022] Đối với các giá trị tham số có kiểu Dio_ChannelGroupType, người dùng phải sử dụng các tên biểu tượng (symbolic names) được cung cấp bởi mô tả cấu hình.

Ngoài ra, SWS_Dio_00056 cũng áp dụng cho kiểu Dio_ChannelGroupType. (Tham chiếu: SRS_SPAL_12263, SRS_Dio_12355)

#### Dio_LevelType [SWS_Dio_00185]⌈

| Name | Dio_LevelType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint8 |  |  |
| Range | STD_LOW | 0x00 | Physical state 0V |
|  | STD_HIGH | 0x01 | Physical state 5V or 3.3V |
| Description | These are the possible levels a DIO channel can have (input or output) |  |  |
| Available via | Dio.h |  |  |

[SWS_Dio_00023] Dio_LevelType là kiểu dữ liệu đại diện cho các mức có thể có của một kênh DIO (đầu vào hoặc đầu ra).

#### Dio_PortLevelType [SWS_Dio_00186]⌈

| Name | Dio_PortLevelType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint |  |  |
| Range | 0...xxx | -- | If the µC owns ports of different port widths (e.g. 4, 8,16...Bit) Dio_Port LevelType inherits the size of the largest port |
| Description | If the µC owns ports of different port widths (e.g. 4, 8,16...Bit) Dio_PortLevelType inherits the size of the largest port. |  |  |
| Available via | Dio.h |  |  |

[SWS_Dio_00024] Dio_PortLevelType là kiểu dữ liệu đại diện cho giá trị của một cổng DIO.

Ngoài ra, SWS_Dio_00103 cũng áp dụng cho kiểu Dio_PortLevelType.

### Function definitions

This is a list of functions provided for upper layer modules.

#### Dio_ReadChannel [SWS_Dio_00133]⌈

| Service Name |  | Dio_ReadChannel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntax |  | Dio_LevelType Dio_ReadChannel ( Dio_ChannelType ChannelId ) |  |  |
| Service ID [hex] |  | 0x00 |  |  |
| Sync/Async |  | Synchronous |  |  |
| Reentrancy |  | Reentrant |  |  |
| Parameters (in) |  | ChannelId |  | ID of DIO channel |  |  |
| Parameters |  | None |  |  |
| (inout) |  |  |  |  |
| Parameters (out) |  | None |  |  |
| Return value |  | Dio_Level- Type |  | STD_HIGH The physical level of the corresponding Pin is STD_HIGH STD_LOW The physical level of the corresponding Pin is STD_ LOW |
| Description |  | Returns the value of the specified DIO channel. |  |  |
| Available via |  | Dio.h |  |  |

[SWS_Dio_00027] Hàm Dio_ReadChannel phải trả về giá trị của kênh DIO được chỉ định.

- Về giá trị trả về của hàm Dio_ReadChannel, các yêu cầu [SWS_Dio_00083] và [SWS_Dio_00084] được áp dụng.

- Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005 và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_ReadChannel. (Tham chiếu: SRS_Dio_12008)

[SWS_Dio_00074] Nếu tính năng phát hiện lỗi phát triển (development error detection) được kích hoạt, các dịch vụ Dio_ReadChannel, Dio_WriteChannel, và Dio_FlipChannel phải kiểm tra tham số "ChannelId" để đảm bảo giá trị hợp lệ trong cấu hình hiện tại.

- Nếu tham số "ChannelId" không hợp lệ, các hàm này phải báo mã lỗi DIO_E_PARAM_INVALID_CHANNEL_ID tới DET. (Tham chiếu: SRS_BSW_00323, SRS_SPAL_12448)

#### Dio_WriteChannel [SWS_Dio_00134]⌈

| Service Name | Dio_WriteChannel |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Dio_WriteChannel ( Dio_ChannelType ChannelId, Dio_LevelType Level ) |  |
| Service ID [hex] | 0x01 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | ChannelId | ID of DIO channel |
|  | Level | Value to be written |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Service to set a level of a channel. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00028]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu ra, hàm Dio_WriteChannel phải đặt mức (Level) được chỉ định cho kênh đó. (Tham chiếu: SRS_Dio_12005)

[SWS_Dio_00029]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu vào, hàm Dio_WriteChannel không được ảnh hưởng đến mức đầu ra vật lý. (Tham chiếu: SRS_Dio_12005)

[SWS_Dio_00079]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu vào, hàm Dio_WriteChannel không được ảnh hưởng đến kết quả của dịch vụ đọc (Read-Service) tiếp theo.

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005, SWS_Dio_00119, và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_WriteChannel. (Tham chiếu: SRS_Dio_12005)

#### Dio_ReadPort [SWS_Dio_00135]⌈

| Service Name | Dio_ReadPort |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | Dio_PortLevelType Dio_ReadPort ( Dio_PortType PortId ) |  |
| Service ID [hex] | 0x02 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | PortId | ID of DIO Port |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | Dio_PortLevelType | Level of all channels of that port |
| Description | Returns the level of all channels of that port. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00031]
Hàm Dio_ReadPort phải trả về mức của tất cả các kênh trong cổng được chỉ định. (Tham chiếu: SRS_Dio_12006)

[SWS_Dio_00104]
Khi đọc một cổng có kích thước nhỏ hơn Dio_PortLevelType bằng cách sử dụng hàm Dio_ReadPort (tham chiếu: [SWS_Dio_00103]), hàm này phải đặt các bit tương ứng với các chân cổng không xác định thành 0.

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005 và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_ReadPort.

[SWS_Dio_00075]
Nếu tính năng phát hiện lỗi phát triển (development error detection) được kích hoạt, các hàm Dio_ReadPort, Dio_WritePort, và Dio_MaskedWritePort phải kiểm tra tham số "PortId" để đảm bảo hợp lệ trong cấu hình hiện tại.

- Nếu tham số "PortId" không hợp lệ, các hàm này phải báo mã lỗi DIO_E_PARAM_INVALID_PORT_ID tới DET. (Tham chiếu: SRS_BSW_00323, SRS_SPAL_12448)

#### Dio_WritePort [SWS_Dio_00136]⌈

| Service Name | Dio_WritePort |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Dio_WritePort ( Dio_PortType PortId, Dio_PortLevelType Level ) |  |
| Service ID [hex] | 0x03 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | PortId | ID of DIO Port |
|  | Level | Value to be written |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Service to set a value of the port. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00034] Hàm Dio_WritePort phải đặt giá trị được chỉ định cho cổng DIO được chỉ định. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00035] Khi hàm Dio_WritePort được gọi, các kênh DIO được cấu hình là đầu vào phải giữ nguyên và không bị thay đổi. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00105] Khi ghi vào một cổng có kích thước nhỏ hơn Dio_PortLevelType bằng cách sử dụng hàm Dio_WritePort (tham chiếu: [SWS_Dio_00103]), hàm này phải bỏ qua các bit cao nhất (MSB).

[SWS_Dio_00108] Hàm Dio_WritePort không được có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các kênh trong cổng được cấu hình là đầu vào.

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005, SWS_Dio_00119, và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_WritePort.

#### Dio_ReadChannelGroup [SWS_Dio_00137]⌈

| Service Name | Dio_ReadChannelGroup |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | Dio_PortLevelType Dio_ReadChannelGroup ( const Dio_ChannelGroupType* ChannelGroupIdPtr ) |  |
| Service ID [hex] | 0x04 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | ChannelGroupIdPtr | Pointer to ChannelGroup |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | Dio_PortLevelType | Level of a subset of the adjoining bits of a port |
| Description | This Service reads a subset of the adjoining bits of a port. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00037] Hàm Dio_ReadChannelGroup phải đọc một tập hợp con của các bit liền kề trong một cổng (nhóm kênh). (Tham chiếu: SRS_Dio_12007)

[SWS_Dio_00092] Hàm Dio_ReadChannelGroup phải thực hiện việc che bit (masking) của nhóm kênh. (Tham chiếu: SRS_Dio_12007)

[SWS_Dio_00093] Hàm Dio_ReadChannelGroup phải thực hiện việc dịch chuyển (shifting) để các giá trị được đọc bởi hàm được căn chỉnh với LSB (bit có trọng số thấp nhất).

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005, SWS_Dio_00056, SWS_Dio_00083, SWS_Dio_00084, và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_ReadChannelGroup. (Tham chiếu: SRS_Dio_12007)

[SWS_Dio_00114] Nếu tính năng phát hiện lỗi phát triển (development error detection) được kích hoạt, các hàm Dio_ReadChannelGroup và Dio_WriteChannelGroup phải kiểm tra tham số "ChannelGroupIdPtr" để đảm bảo hợp lệ trong cấu hình hiện tại.

- Nếu tham số "ChannelGroupIdPtr" không hợp lệ, các hàm này phải báo mã lỗi DIO_E_PARAM_INVALID_GROUP tới DET. (Tham chiếu: SRS_BSW_00323, SRS_SPAL_12448)

#### Dio_WriteChannelGroup [SWS_Dio_00138]⌈

| Service Name | Dio_WriteChannelGroup |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Dio_WriteChannelGroup ( const Dio_ChannelGroupType* ChannelGroupIdPtr, Dio_PortLevelType Level ) |  |
| Service ID [hex] | 0x05 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | ChannelGroupIdPtr | Pointer to ChannelGroup |
|  | Level | Value to be written |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Service to set a subset of the adjoining bits of a port to a specified level. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00039]
Hàm Dio_WriteChannelGroup phải đặt mức (Level) được chỉ định cho một tập hợp con của các bit liền kề trong một cổng (nhóm kênh). (Tham chiếu: SRS_Dio_12004)

[SWS_Dio_00040]
Hàm Dio_WriteChannelGroup không được thay đổi các kênh còn lại của cổng và các kênh được cấu hình là đầu vào. (Tham chiếu: SRS_Dio_12004)

[SWS_Dio_00090]
Hàm Dio_WriteChannelGroup phải thực hiện việc che bit (masking) của nhóm kênh. (Tham chiếu: SRS_Dio_12004)

[SWS_Dio_00091]
Hàm Dio_WriteChannelGroup phải thực hiện việc dịch chuyển (shifting) để các giá trị được ghi bởi hàm được căn chỉnh với LSB (bit có trọng số thấp nhất).

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005, SWS_Dio_00056, SWS_Dio_00119, và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_WriteChannelGroup. (Tham chiếu: SRS_Dio_12004)

#### Dio_GetVersionInfo [SWS_Dio_00139]⌈

| Service Name | Dio_GetVersionInfo |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Dio_GetVersionInfo ( Std_VersionInfoType* VersionInfo ) |  |
| Service ID [hex] | 0x12 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | None |  |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | VersionInfo | Pointer to where to store the version information of this module. |
| Return value | None |  |
| Description | Service to get the version information of this module. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00189]
Nếu tính năng phát hiện lỗi phát triển (DET) được kích hoạt cho module DIO Driver, hàm Dio_GetVersionInfo phải báo lỗi DIO_E_PARAM_POINTER nếu đối số được truyền vào là con trỏ NULL và phải trả về mà không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Xem thêm Chương 11 để biết chi tiết.

#### Dio_FlipChannel [SWS_Dio_00190]⌈

| Service Name | Dio_FlipChannel |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | Dio_LevelType Dio_FlipChannel ( Dio_ChannelType ChannelId ) |  |
| Service ID [hex] | 0x11 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | ChannelId | ID of DIO channel |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | Dio_LevelType | STD_HIGH: The physical level of the corresponding Pin is STD_HIGH. STD_LOW: The physical level of the corresponding Pin is STD_LOW. |
| Description | Service to flip (change from 1 to 0 or from 0 to 1) the level of a channel and return the level of the channel after flip. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00191]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu ra, hàm Dio_FlipChannel phải đọc mức của kênh đó (các yêu cầu [SWS_Dio_00083] và [SWS_Dio_00084] được áp dụng), sau đó đảo ngược (invert) mức đó và ghi mức đảo ngược vào kênh.
Giá trị trả về phải là mức đảo ngược của kênh được chỉ định.

[SWS_Dio_00192]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu vào, hàm Dio_FlipChannel không được ảnh hưởng đến mức đầu ra vật lý.
Giá trị trả về phải là mức của kênh được chỉ định.

[SWS_Dio_00193]
Nếu kênh được chỉ định được cấu hình là kênh đầu vào, hàm Dio_FlipChannel không được ảnh hưởng đến kết quả của dịch vụ đọc (Read-Service) tiếp theo.

Ngoài ra, các yêu cầu SWS_Dio_00005, SWS_Dio_00119, và SWS_Dio_00026 cũng áp dụng cho hàm Dio_FlipChannel.

Xem thêm Chương 11 để biết chi tiết.

#### Dio_MaskedWritePort [SWS_Dio_00300]⌈

| Service Name | Dio_MaskedWritePort |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Dio_MaskedWritePort ( Dio_PortType PortId, Dio_PortLevelType Level, Dio_PortLevelType Mask ) |  |
| Service ID [hex] | 0x13 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | PortId | ID of DIO Port |
|  | Level | Value to be written |
|  | Mask | Channels to be masked in the port |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Service to set the value of a given port with required mask. |  |
| Available via | Dio.h |  |

[SWS_Dio_00202]
Hàm Dio_MaskedWritePort phải đặt giá trị được chỉ định cho các kênh trong cổng được chỉ định nếu bit tương ứng trong Mask là '1'. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00203]
Khi hàm Dio_MaskedWritePort được gọi, các kênh DIO được cấu hình là đầu vào phải giữ nguyên và không bị thay đổi. (Tham chiếu: SRS_Dio_12003)

[SWS_Dio_00204]
Khi ghi vào một cổng có kích thước nhỏ hơn Dio_PortLevelType bằng cách sử dụng hàm Dio_MaskedWritePort (tham chiếu: [SWS_Dio_00103]), hàm này phải bỏ qua các bit cao nhất (MSB).

### Call-back notifications

Chương này liệt kê tất cả các hàm được cung cấp bởi module Dio cho các tầng thấp hơn.

Module Dio không cung cấp bất kỳ thông báo hồi gọi (callback notification) nào.
Các callback liên quan đến chức năng của module Dio được triển khai trong các module khác (ví dụ: ICU Driver và/hoặc các complex drivers).

### Scheduled functions

Chương này liệt kê tất cả các hàm được gọi trực tiếp bởi Trình lập lịch của Module Phần mềm Cơ bản (Basic Software Module Scheduler).

Module Dio không có bất kỳ hàm nào được lập lịch.

### Expected Interfaces

Chương này liệt kê tất cả các hàm mà module Dio yêu cầu từ các module khác.

#### Mandatory Interfaces

None

#### Optional Interfaces

Chương này định nghĩa tất cả các giao diện cần thiết để thực hiện các chức năng tùy chọn của module. [SWS_Dio_00140]⌈

| API Function | Header File | Description |
| --- | --- | --- |
| Det_ReportError | Det.h | Service to report development errors. |

⌋()

## Sequence diagrams

Các sơ đồ dưới đây mô tả trình tự khi gọi dịch vụ Dio_ReadChannel() và Dio_WriteChannel(), thể hiện chế độ hoạt động bình thường.

Vì tất cả các dịch vụ khác được định nghĩa trong Chương 9.3 có hành vi đồng bộ tương tự, nên không có thêm sơ đồ trình tự nào được đưa vào tài liệu này.

### Read a value from a digital I/O

Figure 4: Read Service Sequence Chart (normal operation mode)

### Write a value to a digital I/O

Dio_WriteChannel(Dio_ChannelType,  Dio_LevelType)

Level()

Dio_WriteChannel()

Status: proposed (as per SWS Dio 2.0.3) Description:

Diagram valid for:

- Normal Operation Mode / No Error

- Normal Operation Mode / Error Occured

- Development Error / No Error

«Peripheral» Dio Hardware

«module» Dio

User

Figure 5: Write Service Sequence Chart (normal operation mode)

## Configuration specification

Chương này định nghĩa các tham số cấu hình và cách nhóm chúng vào các container.

### Containers and configuration parameters

Các chương sau đây tóm tắt tất cả các tham số cấu hình. Ý nghĩa chi tiết của các tham số được mô tả trong Chương 8 và Chương 9.

[SWS_Dio_00205]
Module DIO phải từ chối các cấu hình có ánh xạ phân vùng không được hỗ trợ bởi việc triển khai.

#### Variants

[SWS_Dio_00129]
Ít nhất một trong các biến thể sau đây phải được hỗ trợ bởi việc triển khai:

- VARIANT-PRE-COMPILE

- VARIANT-LINK-TIME

)

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 0

DioChannelGroup:

EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 0

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

DioPort:

EcucParamConfContainerDef

DioConfig: EcucParamConfContainerDef

+subContainer

+subContainer

+subContainer

DioChannel:

EcucParamConfContainerDef

+parameter

+parameter

+parameter

+container

+parameter

+reference

+destination

+container

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

EcucPartition:

EcucParamConfContainerDef

DioEcucPartitionRef:

EcucReferenceDef

defaultValue = false

DioMaskedWritePortApi:

EcucBooleanParamDef

DioFlipChannelApi:

EcucBooleanParamDef

defaultValue = false

DioVersionInfoApi:

EcucBooleanParamDef

defaultValue = false

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 1

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 0

DioDevErrorDetect:

EcucBooleanParamDef

DioGeneral:  EcucParamConfContainerDef

Dio: EcucModuleDef

#### Dio

| SWS Item | [ECUC_Dio_00154] |
| --- | --- |
| Module Name | Dio |
| Description | Configuration of the Dio (Digital IO) module. |
| Post-Build Variant Support | false |
| Supported Config Variants | VARIANT-LINK-TIME, VARIANT-PRE-COMPILE |

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| DioConfig | 1 | This container contains the configuration parameters and sub containers of the AUTOSAR DIO module. |

| DioGeneral | 1 | General DIO module configuration parameters. |
| --- | --- | --- |

#### DioGeneral

| SWS Item | [ECUC_Dio_00141] |
| --- | --- |
| Container Name | DioGeneral |
| Parent Container | Dio |
| Description | General DIO module configuration parameters. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00142] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioDevErrorDetect |  |  |
| Parent Container | DioGeneral |  |  |
| Description | Switches the development error detection and notification on or off. - true: detection and notification is enabled. - false: detection and notification is disabled. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |

| Scope / Dependency | scope: local |
| --- | --- |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00153] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioFlipChannelApi |  |  |
| Parent Container | DioGeneral |  |  |
| Description | Adds / removes the service Dio_FlipChannel() from the code. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00155] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioMaskedWritePortApi |
| Parent Container | DioGeneral |
| Description | Adds / removes the service Dio_MaskedWritePort() from the code. |
| Multiplicity | 1 |
| Type | EcucBooleanParamDef |
| Default value | false |

| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00143] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioVersionInfoApi |  |  |
| Parent Container | DioGeneral |  |  |
| Description | Adds / removes the service Dio_ GetVersionInfo() from the code. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00156] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioEcucPartitionRef |
| Parent Container | DioGeneral |

| Description | Maps the DIO driver to zero or multiple ECUC partitions to make the modules API available in this partition. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiplicity | 0..* |  |  |
| Type | Reference to EcucPartition |  |  |
| Post-Build Variant Multiplicity | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

No Included Containers

+container

+subContainer

+parameter

+parameter

+parameter

+destination

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

EcucReferenceDef

EcucPartition: EcucParamConfContainerDef

DioChannelGroupEcucPartitionRef:

min = 0 max = 31

DioPortOffset: EcucIntegerParamDef

+destination

+reference

+destination

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

min = 0

symbolicNameValue = true max = 4294967295

min = 0

max = 4294967295

DioChannelEcucPartitionRef:

EcucReferenceDef

DioChannelId:

EcucIntegerParamDef

DioPortMask:  EcucIntegerParamDef

+parameter

+parameter

+reference

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 0

min = 0

symbolicNameValue = true max = 4294967295

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 0

DioPortEcucPartitionRef:

EcucReferenceDef

DioChannel: EcucParamConfContainerDef

DioChannelGroup:  EcucParamConfContainerDef

DioPortId:  EcucIntegerParamDef

+reference

+subContainer

+subContainer

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

DioPort: EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 0

DioConfig:  EcucParamConfContainerDef

Dio: EcucModuleDef

symbolicNameValue = true

DioChannelGroupIdentification:  EcucStringParamDef

#### DioPort

| SWS Item | [ECUC_Dio_00144] |
| --- | --- |
| Container Name | DioPort |
| Parent Container | DioConfig |
| Description | Configuration of individual DIO ports, consisting of channels and possible channel groups. Note that this container definition does not explicitly define a symbolic name parameter. Instead, the container's short name will be used in the Ecu Configuration Description to specify the symbolic name of the port. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00145] |
| --- | --- |

| Parameter Name | DioPortId |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parent Container | DioPort |  |  |
| Description | Numeric identifier of the DIO port. Not all MCU ports may be used for DIO, thus there may be "gaps" in the list of all IDs. This value will be assigned to the DIO port symbolic name (i.e. the SHORT-NAME of the DioPort container). |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucIntegerParamDef (Symbolic Name generated for this parameter) |  |  |
| Range | 0 .. 4294967295 |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00157] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioPortEcucPartitionRef |
| Parent Container | DioPort |
| Description | Maps the DIO ports to zero or multiple ECUC partitions. The ECUC partitions referenced are a subset of the ECUC partitions where the DIO driver is mapped to. |
| Multiplicity | 0..* |
| Type | Reference to EcucPartition |
| Post-Build Variant | false |

| Multiplicity |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| DioChannel | 0..* | Configuration of an individual DIO channel. |
| Dio- Channel- Group | 0..* | Definition and configuration of DIO channel groups. A channel group represents several adjoining DIO channels represented by a logical group. Note that this container definition does not explicitly define a symbolic name parameter. Instead, the container's short name will be used in the Ecu Configuration Description to specify the symbolic name of the channel group. |

[SWS_Dio_00206] ⌈The ECUC partitions referenced by DioPortEcucPartitionRef shall be a subset of the ECUC partitions referenced by DioEcucPartitionRef.⌋()

[SWS_Dio_00209] ⌈If DioEcucPartitionRef references one or more ECUC partitions, DioPortEcucPartitionRef shall have a multiplicity of greater than zero and reference one or several of these ECUC partitions as well.⌋()

#### DioChannel

| SWS Item | [ECUC_Dio_00146] |
| --- | --- |

| Container Name | DioChannel |
| --- | --- |
| Parent Container | DioPort |
| Description | Configuration of an individual DIO channel. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00147] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioChannelId |  |  |
| Parent Container | DioChannel |  |  |
| Description | Channel Id of the DIO channel. This value will be assigned to the symbolic names. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucIntegerParamDef (Symbolic Name generated for this parameter) |  |  |
| Range | 0 .. 4294967295 |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00158] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioChannelEcucPartitionRef |
| Parent Container | DioChannel |

| Description | Maps a DIO channel to zero or multiple ECUC partitions. The ECUC partitions referenced are a subset of the ECUC partitions where the related DIO port is mapped to. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiplicity | 0..* |  |  |
| Type | Reference to EcucPartition |  |  |
| Post-Build Variant Multiplicity | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

No Included Containers

[SWS_Dio_00207] ⌈The ECUC partitions referenced by DioChannelEcucPartitionRef shall be a subset of the ECUC partitions referenced by DioPortEcucPartitionRef.⌋()

[SWS_Dio_00210] ⌈If DioEcucPartitionRef references one or more ECUC partitions, DioChannelEcucPartitionRef shall have a multiplicity of greater than zero and reference one or several of these ECUC partitions as well.⌋()

#### DioChannelGroup

| SWS Item | [ECUC_Dio_00148] |
| --- | --- |

| Container Name | DioChannelGroup |
| --- | --- |
| Parent Container | DioPort |
| Description | Definition and configuration of DIO channel groups. A channel group represents several adjoining DIO channels represented by a logical group. Note that this container definition does not explicitly define a symbolic name parameter. Instead, the container's short name will be used in the Ecu Configuration Description to specify the symbolic name of the channel group. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00149] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioChannelGroupIdentification |  |  |
| Parent Container | DioChannelGroup |  |  |
| Description | The DIO channel group is identified in DIO API by a pointer to a data structure (of type Dio_ChannelGroupType). That data structure contains the channel group information. This parameter contains the code fragment that has to be inserted in the API call of the calling module to get the address of the variable in memory which holds the channel group information. Example values are "&MyDioGroup1" or "&MyDio GroupArray[0]" |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucStringParamDef (Symbolic Name generated for this parameter) |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Regular Expression | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |

|  | Post-build time | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00150] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | DioPortMask |  |  |
| Parent Container | DioChannelGroup |  |  |
| Description | This shall be the mask which defines the positions of the channel group. The channels shall consist of adjoining bits in the same port. The data type depends on the port width. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucIntegerParamDef |  |  |
| Range | 0 .. 4294967295 |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | X | VARIANT-LINK-TIME |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00151] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioPortOffset |
| Parent Container | DioChannelGroup |
| Description | The position of the Channel Group on the port, counted from the LSB. This |

|  | value can be derived from DioPortMask. calculationFormula = Position of the first bit of DioPortMask which is set to '1' counted from LSB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucIntegerParamDef |  |  |
| Range | 0 .. 31 |  |  |
| Default value | -- |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | X | VARIANT-LINK-TIME |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Dio_00159] |
| --- | --- |
| Parameter Name | DioChannelGroupEcucPartitionRef |
| Parent Container | DioChannelGroup |
| Description | Maps a DIO channel group to zero or multiple ECUC partitions. The ECUC partitions referenced are a subset of the ECUC partitions where the related DIO port is mapped to. |
| Multiplicity | 0..* |
| Type | Reference to EcucPartition |
| Post-Build Variant Multiplicity | false |
| Post-Build Variant Value | false |

| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | -- |  |
|  | Post-build time | -- |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

No Included Containers

[SWS_Dio_00208] Các phân vùng ECUC được tham chiếu bởi DioChannelGroupEcucPartitionRef phải là tập con của các phân vùng ECUC được tham chiếu bởi DioPortEcucPartitionRef.

[SWS_Dio_00211] Nếu DioPortEcucPartitionRef tham chiếu đến một hoặc nhiều phân vùng ECUC, thì DioChannelGroupEcucPartitionRef phải có bội số lớn hơn không và tham chiếu đến một hoặc một số phân vùng ECUC này.

#### DioConfig

| SWS Item | [ECUC_Dio_00152] |
| --- | --- |
| Container Name | DioConfig |
| Parent Container | Dio |
| Description | This container contains the configuration parameters and sub containers of the AUTOSAR DIO module. |
| Configuration Parameters |  |

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| DioPort | 1..* | Configuration of individual DIO ports, consisting of channels and possible channel groups. Note that this container definition does not explicitly define a symbolic name parameter. Instead, the container's short name will be used in the Ecu Configuration Description to specify the symbolic name of the port. |

### Published Information

Để biết chi tiết, hãy tham khảo Chương 10.3 "Published Information" trong tài liệu SWS_BSWGeneral.

## Not applicable requirements

[SWS_Dio_NA_00195] ⌈These requirements are not applicable to this specification.⌋ (SRS_BSW_00101, SRS_BSW_00005, SRS_BSW_00006, SRS_BSW_00007, SRS_BSW_00009, SRS_BSW_00010, SRS_BSW_00160, SRS_BSW_00161, SRS_BSW_00162, SRS_BSW_00164, SRS_BSW_00167, SRS_BSW_00168, SRS_BSW_00170, SRS_BSW_00172, SRS_BSW_00304, SRS_BSW_00306, SRS_BSW_00307, SRS_BSW_00308, SRS_BSW_00309, SRS_BSW_00314, SRS_BSW_00321, SRS_BSW_00325, SRS_BSW_00328, SRS_BSW_00330, SRS_BSW_00331, SRS_BSW_00333, SRS_BSW_00334, SRS_BSW_00335, SRS_BSW_00336, SRS_BSW_00339, SRS_BSW_00341, SRS_BSW_00342, SRS_BSW_00343, SRS_BSW_00347, SRS_BSW_00357, SRS_BSW_00359, SRS_BSW_00360, SRS_BSW_00369, SRS_BSW_00373, SRS_BSW_00375, SRS_BSW_00377, SRS_BSW_00378, SRS_BSW_00384, SRS_BSW_00399, SRS_BSW_00400, SRS_BSW_00404, SRS_BSW_00405, SRS_BSW_00406, SRS_BSW_00413, SRS_BSW_00416, SRS_BSW_00417, SRS_BSW_00422, SRS_BSW_00423, SRS_BSW_00424, SRS_BSW_00425, SRS_BSW_00426, SRS_BSW_00427, SRS_BSW_00428, SRS_BSW_00429, SRS_BSW_00432, SRS_BSW_00433, SRS_SPAL_00157, SRS_SPAL_12057, SRS_SPAL_12063, SRS_SPAL_12067, SRS_SPAL_12068, SRS_SPAL_12069, SRS_SPAL_12075, SRS_SPAL_12077, SRS_SPAL_12078, SRS_SPAL_12092, SRS_SPAL_12125, SRS_SPAL_12129, SRS_SPAL_12163, SRS_SPAL_12169, SRS_SPAL_12265, SRS_SPAL_12267)