1. Giới thiệu và tổng quan chức năng

Tài liệu đặc tả này chỉ rõ các chức năng, API và cấu hình của module phần mềm cơ bản AUTOSAR – Trình điều khiển PORT (PORT Driver).

Đặc tả trình điều khiển này áp dụng cho các cổng (port) và chân cổng (port pin) tích hợp trên chip.

Module này sẽ cung cấp dịch vụ khởi tạo toàn bộ cấu trúc PORT của vi điều khiển. Nhiều cổng và chân cổng có thể được gán cho các chức năng khác nhau, ví dụ như:

- I/O mục đích chung

- ADC

- SPI

- SCI

- PWM

- CAN

- LIN

- v.v.

Vì lý do này, cần có một cấu hình tổng thể và khởi tạo cho cấu trúc port này. Cấu hình và chế độ của các chân port này phụ thuộc vào vi điều khiển và ECU.

Dữ liệu khởi tạo port phải được ghi vào từng port một cách hiệu quả nhất có thể.

Module trình điều khiển PORT này sẽ hoàn tất cấu hình và khởi tạo tổng thể cho cấu trúc port, cấu trúc này được sử dụng trong module trình điều khiển DIO. Do đó, trình điều khiển DIO làm việc trên các chân và cổng đã được cấu hình bởi trình điều khiển PORT.

Trình điều khiển PORT phải được khởi tạo trước khi sử dụng các chức năng DIO. Nếu không, các chức năng DIO sẽ thể hiện hành vi không xác định.

Sơ đồ dưới đây xác định các chức năng của trình điều khiển PORT, cũng như cấu trúc của trình điều khiển PORT và trình điều khiển DIO trong tầng phần mềm MCAL [1].

2. Các từ viết tắt và từ rút gọn

Bảng sau tóm tắt các thuật ngữ được sử dụng trong trình điều khiển PORT.

Bảng 2.1: Các từ viết tắt và từ rút gọn

| Từ viết tắt | Mô tả |
| --- | --- |
| DEM | Bộ quản lý sự kiện chẩn đoán |
| DET | Bộ theo dõi lỗi mặc định |
| MCU | Bộ vi điều khiển |
| Chân cổng (Port Pin) | Đại diện cho một chân đầu vào hoặc đầu ra có thể cấu hình trên thiết bị MCU. |
| Cổng (Port) | Đại diện cho toàn bộ cổng có thể cấu hình trên thiết bị MCU. |
| Mức vật lý (đầu vào) | Có hai trạng thái có thể: THẤP / CAO |
| Mức vật lý (đầu ra) | Có hai trạng thái có thể: THẤP / CAO |

3. Related documentation

4. Các ràng buộc và giả định

4.1. Giới hạn

Các giới hạn đối với trình điều khiển PORT được quy định như sau:

- Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng cùng một cổng hoặc chân cổng không bị truy cập song song bởi các thực thể khác nhau trong cùng một hệ thống, ví dụ như hai tác vụ cấu hình cùng một cổng, hoặc hai tác vụ cấu hình cùng một chân, hoặc hai tác vụ cấu hình các chân khác nhau trên cùng một cổng.

4.2. Khả năng áp dụng cho các miền xe hơi

Không có hạn chế.

5 Phụ thuộc vào các mô-đun khác

Các mô-đun trình điều khiển khác có thể phụ thuộc vào trình điều khiển PORT, tùy thuộc vào chức năng khả dụng của từng chân cổng trên vi điều khiển. Ví dụ, một chân của vi điều khiển có thể được cấu hình như một chân DIO hoặc chân SPI. Do đó, các mô-đun trình điều khiển DIO và/hoặc SPI có thể phụ thuộc vào mô-đun PORT để cấu hình chân theo chức năng mong muốn.

5.1 Cấu trúc tập tin

5.1.1 Cấu trúc tập tin mã nguồn

Để biết chi tiết, tham khảo chương 5.1.6 "Cấu trúc tập tin mã nguồn" trong tài liệu [4].

6 Requirements traceability

7. Đặc tả chức năng

7.1. Hành vi chung

7.1.1. Bối cảnh & Lý do

[SWS_Port_00001] [Module trình điều khiển PORT phải khởi tạo toàn bộ cấu trúc cổng của vi điều khiển.]
Lưu ý: Việc xác định thứ tự cấu hình các cổng và chân cổng là nhiệm vụ của công cụ cấu hình.

7.1.2. Yêu cầu

7.1.2.1. Cấu hình các thuộc tính của chân cổng

[SWS_Port_00004] [Module trình điều khiển PORT phải cho phép cấu hình các chức năng khác nhau cho từng cổng và từng chân cổng, ví dụ: ADC, SPI, DIO, v.v.] Việc cấu hình cổng (toàn bộ cổng hoặc từng chân riêng lẻ) phụ thuộc vào vi điều khiển.

1. Ý nghĩa chính - Module trình điều khiển PORT là phần mềm dùng để thiết lập chức năng cho các cổng và các chân cổng trên vi điều khiển (MCU). 2. Các chức năng mà chân cổng có thể đảm nhận - Mỗi chân cổng trên MCU có thể đảm nhận một chức năng khác nhau, ví dụ: - ADC: Dùng để đọc tín hiệu tương tự (analog) từ cảm biến. - SPI: Dùng để truyền/nhận dữ liệu nối tiếp tốc độ cao với các thiết bị khác. - DIO: Dùng để làm đầu vào/đầu ra số, ví dụ điều khiển bật/tắt đèn, đọc trạng thái nút nhấn. 3. Vai trò của module PORT - Module PORT cho phép bạn: - Chọn chức năng cho từng chân cổng theo nhu cầu của ứng dụng. - Có thể cấu hình cho từng chân riêng lẻ hoặc cho cả cổng (nhiều chân cùng lúc). 4. Lưu ý quan trọng - Cách cấu hình sẽ phụ thuộc vào loại vi điều khiển bạn sử dụng. - Mỗi loại vi điều khiển sẽ có số lượng cổng, số lượng chân, và các chức năng mà chân đó hỗ trợ là khác nhau. - Vì vậy, khi cấu hình, bạn phải dựa vào tài liệu kỹ thuật của vi điều khiển đang dùng. 5. Khi bắt đầu, bạn sẽ cấu hình chức năng ban đầu cho từng chân cổng trên vi điều khiển. - Ví dụ: Bạn quyết định chân này dùng để đọc cảm biến (ADC), chân kia dùng để truyền dữ liệu (SPI), chân khác dùng để bật/tắt đèn (DIO). - Việc này giúp mỗi chân cổng thực hiện đúng chức năng phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Tóm lại: Bạn sẽ thiết lập chức năng ban đầu cho các chân cổng khi cấu hình hệ thống. Sau đó, phần mềm sẽ điều khiển các chân đó theo đúng chức năng bạn đã chọn.

[SWS_Port_00079] [Module trình điều khiển PORT phải cung cấp các cấu hình bổ sung cho các cổng/chân cổng của vi điều khiển:]

- Hướng chân (đầu vào/đầu ra)

- Giá trị khởi tạo mức chân

- Có thể thay đổi hướng chân trong quá trình chạy (có/không)

- Có thể thay đổi chế độ cổng trong quá trình chạy

- Ý nghĩa từng mục - Hướng chân (đầu vào/đầu ra): - Chân cổng có thể dùng để nhận tín hiệu từ bên ngoài (đầu vào) hoặc phát tín hiệu ra ngoài (đầu ra). - Khi cấu hình, bạn phải chọn rõ chân đó là đầu vào hay đầu ra. - Giá trị khởi tạo mức chân: - Khi hệ thống vừa khởi động, chân cổng sẽ ở mức điện áp nào (cao hoặc thấp). - Bạn có thể đặt giá trị này ngay từ đầu để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và đúng mong muốn. - Có thể thay đổi hướng chân trong quá trình chạy (có/không): - Một số ứng dụng cần chuyển đổi hướng chân từ đầu vào sang đầu ra hoặc ngược lại khi phần mềm đang chạy. - Bạn cần xác định chân đó có cho phép thay đổi hướng khi đang hoạt động hay không. - Có thể thay đổi chế độ cổng trong quá trình chạy: - Chế độ cổng là chức năng mà chân cổng đảm nhận (ví dụ: từ SPI sang DIO). - Nếu phần cứng hỗ trợ, bạn có thể đổi chức năng của chân cổng khi hệ thống đang chạy.

[SWS_Port_00081] [Module trình điều khiển PORT phải cung cấp một số cấu hình tuỳ chọn cho các cổng và chân cổng của vi điều khiển (nếu phần cứng hỗ trợ):]

- Điều khiển tốc độ chuyển đổi

- Kích hoạt điện trở kéo trong nội bộ

- Ngưỡng đầu vào

- Chế độ điều khiển chân (đẩy-kéo / drain mở)

- Loại hỗ trợ đọc lại (mức chân, giá trị thanh ghi đầu ra)

1. Điều khiển tốc độ chuyển đổi (Slew rate control) - Giúp kiểm soát tốc độ thay đổi điện áp của chân cổng khi chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác (ví dụ từ thấp lên cao hoặc ngược lại). - Nếu tốc độ chuyển đổi quá nhanh, có thể gây nhiễu hoặc làm hỏng các thiết bị nhạy cảm kết nối với chân cổng. - Ví dụ: Khi kết nối chân cổng với mạch cảm biến hoặc đường truyền tín hiệu dài, bạn có thể giảm tốc độ chuyển đổi để tránh gây nhiễu cho hệ thống. 2. Kích hoạt điện trở kéo trong nội bộ (Activation of internal pull-ups) - Một số chân cổng có tích hợp sẵn điện trở kéo lên (pull-up) hoặc kéo xuống (pull-down), giúp giữ chân cổng ở mức điện áp xác định khi không kết nối với thiết bị nào. - Nếu không kích hoạt điện trở kéo, chân cổng có thể bị treo lơ lửng (floating), dễ bị nhiễu, dẫn đến hoạt động không ổn định. - Ví dụ: Khi dùng chân cổng làm đầu vào để đọc trạng thái nút nhấn, bạn nên bật điện trở kéo lên để đảm bảo tín hiệu luôn ổn định. 3. Ngưỡng đầu vào (Input Thresholds) - Xác định mức điện áp nào được coi là “Thấp” (Low) hay “Cao” (High) khi chân cổng hoạt động ở chế độ đầu vào. - Giúp điều chỉnh cho phù hợp với loại tín hiệu thực tế của thiết bị kết nối vào chân cổng. - Ví dụ: Một cảm biến có thể xuất tín hiệu với mức điện áp thấp hơn bình thường, bạn cần cấu hình ngưỡng đầu vào phù hợp để chân cổng nhận biết đúng trạng thái. 4. Chế độ điều khiển chân (Pin driven mode: push-pull / open drain) - Push-pull: Chân cổng có thể tự tạo ra cả mức điện áp cao lẫn thấp. Thích hợp để điều khiển các thiết bị đơn giản như đèn LED. - Open drain: Chân cổng chỉ có thể kéo xuống mức thấp, mức cao sẽ do thiết bị bên ngoài quyết định. Thường dùng trong các giao tiếp nối tiếp hoặc khi cần nhiều thiết bị kết nối chung một đường truyền. - Bạn có thể chọn chế độ phù hợp với cách mà chân cổng được sử dụng trong ứng dụng của mình. 5. Loại hỗ trợ đọc lại (Type of Readback support: pin level, output register value) - Pin level: Đọc trạng thái thực tế (cao/thấp) trên chân cổng ở thời điểm hiện tại. - Output register value: Đọc giá trị đã ghi vào thanh ghi điều khiển chân cổng (thường dùng khi chân cổng ở chế độ đầu ra). - Việc đọc lại giúp kiểm tra hoặc xác nhận chân cổng đang ở trạng thái mong muốn.

[SWS_Port_00082] [Module trình điều khiển PORT sẽ không cung cấp chức năng cấu hình đảo ngược mức chân cổng. Giá trị mặc định sẽ được thiết lập (tức là không đảo ngược).]

Lưu ý: Lớp phần mềm trừu tượng phần cứng IO sẽ thực hiện việc đảo ngược mức.

- Đảo ngược mức chân cổng là gì? - Mỗi chân cổng của vi điều khiển có hai trạng thái: mức CAO (HIGH) và mức THẤP (LOW). - Đảo ngược mức nghĩa là: nếu bình thường chân cổng xuất ra mức CAO thì khi đảo ngược, nó sẽ xuất ra mức THẤP (và ngược lại). - Ví dụ: Nếu bạn đảo ngược mức, khi bạn xuất tín hiệu "1" thì chân sẽ xuống mức THẤP thay vì lên mức CAO. - Module PORT không hỗ trợ cấu hình này - Module PORT không cho phép bạn thiết lập hoặc thay đổi chức năng đảo ngược mức cho chân cổng. - Khi bạn cấu hình chân cổng bằng module PORT, nó sẽ hoạt động đúng theo trạng thái bình thường: xuất ra mức CAO thì là CAO, mức THẤP thì là THẤP. Không có tùy chọn đảo ngược. - Giá trị mặc định luôn là không đảo ngược. - Ai sẽ xử lý việc đảo ngược mức nếu cần? - Nếu phần mềm của bạn cần chức năng đảo ngược mức chân cổng (ví dụ: đảo logic điều khiển cho thiết bị), thì chức năng này sẽ do lớp phần mềm trừu tượng phần cứng IO đảm nhận, chứ không phải module PORT. - Lớp này sẽ nhận tín hiệu từ PORT và tự động đảo ngược logic nếu bạn yêu cầu.

- 7.1.2.2 Chuyển đổi hướng chân cổng

[SWS_Port_00137] [Đối với các chân cổng được cấu hình là có thể thay đổi bằng công cụ cấu hình, trình điều khiển PORT phải cho phép người dùng thay đổi hướng của chân cổng trong quá trình chạy.]

- Chân cổng là gì? - Chân cổng (Port Pin) là một chân đầu vào/đầu ra trên vi điều khiển, có thể dùng để nhận hoặc phát tín hiệu với các thiết bị bên ngoài. - Hướng của chân cổng là gì? - Hướng chân cổng là việc xác định chân đó làm nhiệm vụ nhận tín hiệu (đầu vào - input) hay phát tín hiệu (đầu ra - output). - Cấu hình bằng công cụ cấu hình là gì? - Khi phát triển phần mềm cho vi điều khiển, bạn sẽ dùng một công cụ cấu hình để thiết lập trước các thông số cho từng chân cổng, ví dụ: chân này là đầu vào, chân kia là đầu ra, hoặc chân này có thể thay đổi hướng trong quá trình chạy chương trình. - Ý nghĩa của đoạn này: - Nếu bạn đã thiết lập trong công cụ cấu hình rằng một chân cổng có thể thay đổi hướng (tức là có thể chuyển từ đầu vào sang đầu ra hoặc ngược lại khi chương trình đang chạy), thì trình điều khiển PORT (PORT Driver) phải cho phép bạn làm điều đó bất cứ lúc nào trong quá trình hệ thống hoạt động. - Nói cách khác: Bạn không chỉ thiết lập hướng của chân cổng khi khởi động hệ thống, mà còn có thể thay đổi hướng đó linh hoạt theo yêu cầu của phần mềm trong lúc hệ thống đang chạy.

[SWS_Port_00138] [Nếu phần cứng điều khiển cổng của vi điều khiển cung cấp chốt đầu ra để thiết lập mức đầu ra trên một chân cổng, việc chuyển đổi hướng chân cổng sẽ không làm thay đổi mức đã được thiết lập trong chốt đầu ra này.]

(SRS_Port_12405)

- Chốt đầu ra là gì? - Chốt đầu ra (Output Latch) là một bộ phận trong vi điều khiển, nó lưu lại giá trị mà bạn đã xuất ra chân cổng (ví dụ: mức CAO hoặc THẤP). - Khi bạn ghi giá trị này vào chốt, chân cổng sẽ có điện áp tương ứng (ví dụ: bật/tắt đèn LED). - Chuyển đổi hướng chân cổng là gì? - Hướng chân cổng là việc xác định chân đó là đầu vào (input) hay đầu ra (output). - Bạn có thể thay đổi hướng của chân cổng trong quá trình chạy chương trình, ví dụ: từ đầu ra chuyển sang đầu vào để đọc tín hiệu, hoặc ngược lại. - Ý nghĩa của đoạn này: - Nếu phần cứng vi điều khiển có hỗ trợ chốt đầu ra cho chân cổng, thì khi bạn đổi hướng chân cổng (từ đầu ra sang đầu vào hoặc ngược lại), giá trị đã lưu trong chốt đầu ra sẽ không bị thay đổi. - Tức là: Nếu trước đó bạn đã xuất mức CAO ra chân, và sau đó bạn chuyển chân đó thành đầu vào, thì giá trị mức CAO vẫn còn lưu trong chốt đầu ra. Nếu bạn chuyển lại thành đầu ra, chân cổng sẽ tiếp tục xuất mức CAO như trước. - Lợi ích: - Giúp giữ ổn định trạng thái của chân cổng khi chuyển đổi giữa đầu vào/đầu ra. - Tránh trường hợp khi đổi hướng chân, giá trị đầu ra bị thay đổi không mong muốn (ví dụ: làm đèn LED chớp tắt bất ngờ).

- 7.1.2.3 Làm mới hướng chân cổng

[SWS_Port_00066] [Để làm mới cổng trên vi điều khiển, trình điều khiển PORT phải cho phép người dùng làm mới hướng của những chân cổng mà hướng này được thiết lập bởi cấu hình và không thể thay đổi động.]

- PORT Driver là một module của AUTOSAR MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) chịu trách nhiệm quản lý các chân cổng (I/O pins) của vi điều khiển. - Mỗi chân cổng có thể được cấu hình là Input hoặc Output (hướng - direction). - Có những chân cổng, hướng (direction) của chúng được thiết lập cố định ngay từ giai đoạn cấu hình (static configuration) và không thể thay đổi trong runtime (tức là không cho phép điều chỉnh hướng động - dynamic direction change). - Tuy nhiên, AUTOSAR yêu cầu: trong một số trường hợp đặc biệt, người dùng cần phải “làm mới” (refresh) lại hướng của các chân này về đúng giá trị đã cấu hình ban đầu. - Yêu cầu [SWS_Port_00066] chính là chỉ rõ: Port Driver phải cung cấp một cơ chế (API) để làm mới lại hướng (direction) của các chân cổng đã được cấu hình cố định, đảm bảo rằng cấu hình ban đầu không bị thay đổi do các tác động ngoài ý muốn (ví dụ: lỗi phần mềm, lỗi phần cứng, nhiễu điện...).

7.1.2.4 Cấu hình các cổng và chân cổng chưa sử dụng

[SWS_Port_00005] [Module trình điều khiển PORT phải cấu hình tất cả các cổng và chân cổng chưa sử dụng (không dùng làm GPIO hoặc IO đặc biệt) để được thiết lập ở trạng thái xác định bởi cấu hình của module trình điều khiển PORT.]

(SRS_Port_12300)

Ý nghĩa: - Mọi chân cổng (I/O pin) trên vi điều khiển, dù được sử dụng hay không sử dụng, đều cần được cấu hình rõ ràng về trạng thái khởi tạo. - Những chân không được sử dụng làm GPIO (General Purpose Input Output) hoặc các chức năng đặc biệt (Special IO, ví dụ như chân ADC, chân PWM...) thì phải được thiết lập ở một trạng thái xác định (thường là Input với pull-up, Output với giá trị logic xác định, hoặc trạng thái High-Z) theo cấu hình. Lý do: - Nếu các chân cổng không được cấu hình, chúng có thể để ở trạng thái "floating" (trôi nổi điện áp), dẫn đến nguy cơ nhiễu điện, tiêu thụ năng lượng không cần thiết hoặc thậm chí gây ra lỗi hệ thống. - Việc cấu hình tất cả các chân, kể cả không sử dụng, đảm bảo tính an toàn điện tử và giảm rủi ro trong vận hành. Thực hiện trong AUTOSAR: - Khi tạo cấu hình cho Port Driver (bằng tool cấu hình như DaVinci, EB tresos...), các chân không sử dụng đều phải khai báo trạng thái khởi tạo rõ ràng. Ví dụ: - Chân không dùng có thể được cấu hình là Input với Pull-up, hoặc Output với mức logic thấp (Low). - Khi hệ thống khởi động, Port Driver sẽ đưa tất cả các chân này về trạng thái đã khai báo.

7.1.2.5 Cấu hình tên biểu tượng

[SWS_Port_00006] [Người dùng module trình điều khiển PORT phải cấu hình tên biểu tượng cho các chân cổng của MCU.]

(SRS_Port_12302)

- Ý nghĩa: - Mỗi chân cổng của MCU cần được gán một tên biểu tượng (symbolic name) trong quá trình cấu hình. - Tên biểu tượng giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì, giảm rủi ro nhầm lẫn khi truy xuất chân cổng. - Lý do: - Nếu chỉ dùng số hiệu chân (ví dụ: số thứ tự vật lý), sẽ khó kiểm soát khi hệ thống có nhiều chân hoặc thay đổi phần cứng. - Tên biểu tượng giúp ứng dụng lập trình trừu tượng hóa phần cứng, tăng tính linh hoạt. - Thực hiện trong AUTOSAR: - Khi cấu hình Port Driver, tool cấu hình sẽ yêu cầu người dùng gán tên biểu tượng cho từng chân. - Ví dụ: - PORT_A_PIN_0: “SWITCH1” - PORT_B_PIN_3: “LED_RED” - Tên biểu tượng này sẽ dùng khi truy xuất các chức năng liên quan đến chân cổng trong code.

[SWS_Port_00207] [Các tên biểu tượng này cho từng chân cổng (ví dụ: PORT_A_PIN_0) phải được định nghĩa trong công cụ cấu hình.]

- Ý nghĩa: - Việc định nghĩa tên biểu tượng phải được thực hiện (và quản lý) trong công cụ cấu hình AUTOSAR (ví dụ: DaVinci Configurator, EB tresos). - Công cụ này sẽ tạo ra các file cấu hình chứa tên biểu tượng tương ứng với từng chân cổng. - Lý do: - Đảm bảo tính nhất quán, tránh lỗi khi cấu hình thủ công hoặc sửa đổi ngoài tool. - Giúp tự động sinh ra các file header, cấu hình cần thiết, giảm công sức lập trình và tích hợp. - Thực hiện trong AUTOSAR: - Trong tool cấu hình, khi tạo cấu hình cho Port Driver, người dùng sẽ gán tên biểu tượng cho chân cổng và tool sẽ tự động sinh ra các macro/tên định nghĩa trong file cấu hình.

[SWS_Port_00208] [Người lập trình module trình điều khiển PORT phải công bố các tên biểu tượng này thông qua file Port.h.]

- Ý nghĩa: - Sau khi định nghĩa tên biểu tượng trong tool, các tên này phải được “công bố” (expose/declare) thông qua file Port.h. - File Port.h là header file chính của Port Driver, nơi chứa các macro/tên biểu tượng để các module khác có thể sử dụng. - Lý do: - Đảm bảo các module khác (ví dụ: Application, BSW) có thể truy xuất chân cổng thông qua tên biểu tượng, không phải thông qua địa chỉ vật lý. - Tăng khả năng tái sử dụng, bảo trì và thay đổi phần cứng mà không phải sửa nhiều ở các module khác. - Thực hiện trong AUTOSAR: - Tool cấu hình sẽ sinh ra file Port.h, trong đó có các dòng định nghĩa dạng: #define PortConf_Port_A_Pin_0 ((Port_PinType)0) #define PortConf_Port_B_Pin_3 ((Port_PinType)12). Người lập trình chỉ cần sử dụng các tên này trong code thay vì dùng số thứ tự chân.

7.1.2.6 Tính nguyên tử của việc truy cập cổng

[SWS_Port_00075] [Module trình điều khiển PORT phải cung cấp việc truy cập nguyên tử cho tất cả các cổng và chân cổng.]

Truy cập nguyên tử là một thao tác (đọc hoặc ghi dữ liệu) được thực hiện trọn vẹn trong một lần, không bị ngắt quãng, không bị can thiệp bởi bất kỳ quá trình nào khác (ví dụ như ngắt, luồng khác, thread khác). - “Nguyên tử” ở đây nghĩa là “không thể chia nhỏ hơn”, tức là thao tác đó phải hoàn thành hoàn toàn hoặc không thực hiện gì cả. - Trong quá trình thực hiện truy cập nguyên tử, không có quá trình nào khác có thể xen vào để làm thay đổi trạng thái dữ liệu đang thao tác.

Ý nghĩa của yêu cầu - Truy cập nguyên tử (atomic access) là việc đọc/ghi dữ liệu tới các thanh ghi (register) của vi điều khiển mà không bị gián đoạn giữa chừng bởi các luồng hoặc ngắt khác. - Khi module Port Driver thao tác với các chân cổng (I/O pin), nó thực hiện thao tác trực tiếp lên thanh ghi phần cứng (hardware register). - Nếu thao tác này không nguyên tử, có thể xảy ra trường hợp: - Một ngắt hoặc luồng khác xen vào giữa quá trình đọc/ghi, dẫn đến dữ liệu không nhất quán. - Chân cổng bị thiết lập sai trạng thái, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. - Yêu cầu này bắt buộc Port Driver phải đảm bảo rằng mọi thao tác truy xuất (đọc/ghi) với từng chân cổng đều là nguyên tử — tức là thao tác đó hoàn tất trọn vẹn trước khi có bất kỳ ngắt hoặc luồng nào khác được phép can thiệp. Cách đảm bảo truy cập nguyên tử Có hai phương pháp chính: - Sử dụng lệnh nguyên tử của vi điều khiển: - Một số vi điều khiển (MCU) hỗ trợ các lệnh (instruction) cho phép truy xuất trực tiếp và nguyên tử tới thanh ghi. - Ví dụ: lệnh ghi 32-bit tới một thanh ghi GPIO trong một chu kỳ CPU. - Nếu sử dụng lệnh này, thao tác sẽ không thể bị ngắt bởi bất kỳ sự kiện nào. - Sử dụng vùng độc quyền (critical section): - Nếu vi điều khiển không hỗ trợ lệnh nguyên tử, Port Driver phải sử dụng vùng độc quyền. - Thường là vô hiệu hóa ngắt toàn cục hoặc vô hiệu hóa ngắt tạm thời khi thao tác với thanh ghi. - Hoặc sử dụng các API bảo vệ vùng độc quyền mà module lập lịch (Scheduler) hoặc OS cung cấp. - Ví dụ: SuspendAllInterrupts(); // Thao tác ghi/đọc thanh ghi chân cổng ResumeAllInterrupts();. Khi đó, không có ngắt hoặc luồng nào được phép xen vào cho đến khi thao tác hoàn tất.

Lưu ý:

Một truy cập nguyên tử là truy cập không bị gián đoạn đến các thanh ghi của vi điều khiển bằng cách sử dụng các lệnh nguyên tử hoặc sử dụng vùng độc quyền (ví dụ vô hiệu hóa ngắt) được cung cấp bởi module lập lịch phần mềm cơ bản.

- 7.1.3 Kiểm tra phiên bản

- 7.1.3.1 Bối cảnh & Lý do

Việc tích hợp các tập tin không tương thích cần tránh. Yêu cầu tối thiểu là kiểm tra phiên bản của tập tin header bên trong tập tin .c (số phiên bản của các tập tin .c và .h phải giống nhau).

- 7.1.3.2 Yêu cầu

Module Port phải tránh việc tích hợp các tập tin không tương thích thông qua kiểm tra tiền xử lý như sau:

Để biết chi tiết, tham khảo chương 5.1.8 “Kiểm tra phiên bản” trong [4, SWS BSW General].

- 7.2 Phân loại lỗi

[SWS_Port_00051] Định nghĩa lỗi phát triển trong module Port

| Loại lỗi | Mã lỗi liên quan | Giá trị lỗi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu ID chân cổng không hợp lệ | PORT_E_PARAM_PIN | 0x0A |  |
| Chân cổng không được cấu hình là có thể thay đổi | PORT_E_DIRECTION_UNCHANGEABLE | 0x0B |  |
| Dịch vụ Port_Init được gọi với tham số sai | PORT_E_INIT_FAILED | 0x0C |  |
| Dịch vụ API Port_SetPinMode được gọi khi chế độ không thể thay đổi | PORT_E_PARAM_INVALID_MODE | 0x0D |  |
| Dịch vụ API Port_SetPinMode được gọi khi chế độ không thể thay đổi | PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE | 0x0E |  |
| Dịch vụ API được gọi mà chưa khởi tạo module | PORT_E_UNINIT | 0x0F |  |
| API được gọi với con trỏ Null | PORT_E_PARAM_POINTER | 0x10 |  |

(SRS_BSW_00327, SRS_BSW_00337, SRS_BSW_00385, SRS_BSW_00406)

- 7.2.1 Lỗi khi chạy

Không có lỗi khi chạy.

- 7.2.2 Lỗi tạm thời

Không có lỗi tạm thời.

- 7.2.3 Lỗi sản xuất

Không có lỗi sản xuất.

- 7.2.4 Lỗi sản xuất mở rộng

Không có lỗi sản xuất mở rộng.

- 7.3 Kiểm tra tham số API

[SWS_Port_00077] [Nếu chức năng phát hiện lỗi phát triển (DET) được kích hoạt, module trình điều khiển PORT phải kiểm tra các tham số của hàm theo thứ tự chúng được truyền vào và bỏ qua việc kiểm tra các tham số tiếp theo nếu một kiểm tra thất bại.]

Ví dụ: Đối với hàm Port_SetPinDirection, tham số đầu tiên được truyền vào là ID chân cổng. Tham số này xác định chân cổng liên quan của MCU. Tham số thứ hai truyền vào tương ứng với hướng thay đổi trên chân cổng. (SRS_SPAL_12448)

- Phát hiện lỗi phát triển (DET): Đây là tính năng trong AUTOSAR, giúp phát hiện các lỗi do lập trình viên gây ra trong quá trình phát triển, như truyền tham số sai, gọi hàm với trạng thái module không hợp lệ, v.v. - Thứ tự kiểm tra: - Khi một hàm của Port Driver (ví dụ: Port_SetPinDirection) nhận nhiều tham số, nó phải kiểm tra hợp lệ từng tham số theo đúng thứ tự chúng được truyền. - Dừng kiểm tra khi phát hiện lỗi: - Nếu kiểm tra một tham số nào đó thấy sai, chương trình phải dừng kiểm tra các tham số còn lại và không thực hiện các bước xử lý tiếp theo. Ví dụ: Std_ReturnType Port_SetPinDirection( Port_PinType Pin, // Tham số 1: ID chân cổng Port_PinDirectionType Direction // Tham số 2: Hướng của chân cổng ) - Trình tự kiểm tra: - Kiểm tra Pin có hợp lệ không (có nằm trong dải chân cổng hợp lệ không). - Nếu Pin hợp lệ, tiếp tục kiểm tra Direction có hợp lệ không. - Nếu Pin không hợp lệ, không kiểm tra tiếp Direction. Lý do: - Đảm bảo khi phát hiện lỗi, chỉ báo cáo lỗi đầu tiên xảy ra, tránh báo cáo nhiều lỗi "ảo" kéo theo do tham số trước đã không hợp lệ. - Giúp lập trình viên dễ dàng xác định và sửa lỗi.

[SWS_Port_00087] [Nếu chức năng phát hiện lỗi phát triển được kích hoạt và module trình điều khiển PORT phát hiện ra lỗi, chức năng mong muốn sẽ bị bỏ qua và dịch vụ được yêu cầu sẽ trả về mà không thực hiện hành động nào.] (SRS_BSW_00323, SRS_BSW_00406)

Xem bảng dưới đây để biết danh sách lỗi Det được báo cáo bởi từng hàm.

| Hàm | Điều kiện lỗi | Giá trị lỗi liên quan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Port_*_SetPinDirection | Truyền vào ID chân cổng không hợp lệ | PORT_E_PARAM_PIN |  |
|  | Chân cổng không được cấu hình là có thể thay đổi | PORT_E_DIRECTION_UNCHANGEABLE |  |
| Port_Init | Dịch vụ Port_Init gọi với tham số sai | PORT_E_INIT_FAILED |  |
| Port_SetPinMode | Truyền vào ID chân cổng không hợp lệ | PORT_E_PARAM_PIN |  |
|  | Chế độ chân cổng truyền vào không hợp lệ | PORT_E_PARAM_INVALID_MODE |  |
|  | Dịch vụ Port_SetPinMode gọi khi chế độ không thể thay đổi | PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE |  |
| Port_*_SetPinDirection, | Dịch vụ API gọi trước khi khởi tạo | PORT_E_UNINIT |  |
| Port_SetPinMode, |  |  |  |
| Port_RefreshPortDirection |  |  |  |
| Port_*_GetVersionInfo | API được gọi với tham số con trỏ NULL | PORT_E_PARAM_POINTER |  |

1. Port_SetPinDirection - Incorrect Port Pin ID passed: Khi truyền vào một mã chân cổng (Pin ID) không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi PORT_E_PARAM_PIN. - Port Pin not configured as changeable: Nếu chân cổng được cấu hình là “không thể thay đổi hướng động” mà vẫn cố gắng thay đổi, sẽ báo lỗi PORT_E_DIRECTION_UNCHANGEABLE. 2. Port_Init - Port_Init service called with wrong parameter: Khi gọi hàm khởi tạo Port với tham số sai, sẽ báo lỗi PORT_E_INIT_FAILED. 3. Port_SetPinMode - Incorrect Port Pin ID passed: Truyền vào Pin ID không hợp lệ sẽ báo lỗi PORT_E_PARAM_PIN. - Port Pin Mode passed not valid: Truyền vào chế độ chân cổng không hợp lệ sẽ báo lỗi PORT_E_PARAM_INVALID_MODE. - Port_SetPinMode service called when the mode is unchangeable: Nếu chân cổng không cho phép thay đổi chế độ mà vẫn gọi hàm, sẽ báo lỗi PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE. 4. Port_SetPinDirection, Port_SetPinMode, Port_RefreshPortDirection - API service called prior to module initialization: Nếu gọi các hàm này trước khi module Port được khởi tạo, sẽ báo lỗi PORT_E_UNINIT. 5. Port_GetVersionInfo - Api called with a NULL Pointer Parameter: Nếu gọi hàm này mà truyền vào con trỏ NULL, sẽ báo lỗi PORT_E_PARAM_POINTER.