| Document Title | Specification of Port Driver |
| --- | --- |
| Document Owner | AUTOSAR |
| Document Responsibility | AUTOSAR |
| Document Identification No | 40 |

| Document Status | published |
| --- | --- |
| Part of AUTOSAR Standard | Classic Platform |
| Part of Standard Release | R23-11 |

| Document Change History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Release | Changed by | Description |
| 2023-11-23 | R23-11 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes - Removed uptrace from [SWS_Port_NA_00227] to SRS_BSW_00371 |
| 2022-11-24 | R22-11 | AUTOSAR Release Management | - Proper implementation of TPS_STDT_00042 |
| 2021-11-25 | R21-11 | AUTOSAR Release Management | - Removed [SWS_Port_00072] and [SWS_Port_00073] and corresponding notes |
| 2020-11-30 | R20-11 | AUTOSAR Release Management | - Added Enum values for Port_PinDirectionType - Editorial changes |
| 2019-11-28 | R19-11 | AUTOSAR Release Management | - MCAL Multicore Distribution - Changed Document Status from Final to published |
| 2018-10-31 | 4.4.0 | AUTOSAR Release Management | - MCAL Multicore Distribution (Draft) |
| 2017-12-08 | 4.3.1 | AUTOSAR Release Management | - minor corrections / clarifications / editorial changes; For details please refer to the ChangeDocumentation |
| 2016-11-30 | 4.3.0 | AUTOSAR Release Management | - Removed remaining references to DEM - Removed section "Variants" |

| 2015-07-31 | 4.2.2 | AUTOSAR Release Management | - Rephrased [SWS_Port_00077], [SWS_Port_00087], [SWS_Port_00087], [SWS_Port_00223] - Editorial changes on Chapter 7 - Remove [SWS_Port_0105] - Replace PORT_E_PARAM_CONFIG by PORT_E_INIT_FAILED |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-31 | 4.2.1 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes |
| 2013-10-31 | 4.1.2 | AUTOSAR Release Management | - Editorial changes - Removed chapter(s) on change documentation |
| 2013-03-15 | 4.1.1 | AUTOSAR Administration | - PORT_E_UNINIT removed from Port_GetVersionInfo API - Header file structure: MemMap.h changed to Port_MemMap.h and EcuM.h removed - Changed scope of configuration parameters from "module" to "local" - Removal of specification items covered by the new SWS BSW General - Formal rework |
| 2011-12-22 | 4.0.3 | AUTOSAR Administration | - Removed Port132 and updated Figure 1 - Rephrased [SWS_Port_00114] and [SWS_Port_00075] - Removed Port210 - Added Chapter 12 |

| 2010-09-30 | 3.1.5 | AUTOSAR Administration | - A lot of requirements are changed to make them atomic or /and more clear. No technical content changes. Look Chapter 14 for the complete list. - Debugging Concept Inserted. - Insertion of the new configuration parameter to enable or disable the mode of the port pins at run time. - Checking of Port_GetVersionInfo. - Legal disclaimer revised |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-02-04 | 3.1.2 | AUTOSAR CM | - Updated document to new SWS macros and updated links to generated content |
| 2009-07-24 | 3.1.3 | AUTOSAR Administration | - Legal disclaimer revised |
| 2008-08-13 | 3.1.1 | AUTOSAR Administration | - Table formatting corrected |
| 2008-02-01 | 3.0.2 | AUTOSAR Administration | - Update to Chapter 10 configuration. - Inclusion of Port Container - Inclusion of new SRS general requirements - Removal of redundant function: Dem_ReportErrorEvent() - Development errors and error codes added - Rewording of requirements (as part of the SWS Improvements) - Renaming of configuration parameter (PORT_PIN_DIRECTION_CHANG ES_ALLOWED -> PORT_SEP_PIN_DIRECTION_API) - Technical Office Improvements: wording improvements, alignment of API description. - Document meta information extended - Small layout adaptations made |

| 2007-01-24 | 2.1.15 | AUTOSAR Administration | - New API introduced: Port_SetPinMode - New Module type definition: Port_PinModeType - Updated to section 5.1.2: Inclusion of new file structure information - Inclusion of new pre-processor switch PortSetPinModeApi - New configurable parameter introduced: PortPinInitialMode - Rewording of requirement [SWS_Port_00105]. - Removal of redundant requirements PORT119 and PORT026 in requirements matrix. - Legal disclaimer revised - Release Notes added - "Advice for users" revised - "Revision Information" added |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006-05-16 | 2.0 | AUTOSAR Administration | - Document structure adapted to common Release 2.0 SWS Template. - Major changes in chapter 10 - Structure of document changed partly - Other changes see chapter 11 |
| 2005-05-31 | 1.0 | AUTOSAR Administration | - Initial Release |

### Disclaimer

This work (specification and/or software implementation) and the material contained in it, as released by AUTOSAR, is for the purpose of information only. AUTOSAR and the companies that have contributed to it shall not be liable for any use of the work.

The material contained in this work is protected by copyright and other types of intel- lectual property rights. The commercial exploitation of the material contained in this work requires a license to such intellectual property rights.

This work may be utilized or reproduced without any modification, in any form or by any means, for informational purposes only. For any other purpose, no part of the work may be utilized or reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

The work has been developed for automotive applications only. It has neither been developed, nor tested for non-automotive applications.

The word AUTOSAR and the AUTOSAR logo are registered trademarks.

# Contents

- Introduction and functional overview	8

- Acronyms and abbreviations	10

- Related documentation	11

  - Input documents	11

  - Related standards and norms	11

  - Related specification	11

- Constraints and assumptions	12

  - Limitations	12

  - Applicability to car domains	12

- Dependencies to other modules	13

  - File structure	13

    - Code file structure	13

- Requirements traceability	14

- Functional specification	16

  - General Behaviour	16

    - Background & Rationale	16

    - Requirements	16

      - Configuration of Port Pin Properties	16

      - Switch port pin direction	17

      - Refresh port direction	17

      - Configuration of unused Ports and Port Pins	17

      - Configuration of symbolic names	17

      - Atomicity of port access	17

    - Version Check	18

      - Background and Rationale	18

      - Requirements	18

  - Error classification	18

    - Runtime Errors	18

    - Transient Faults	19

    - Production Errors	19

    - Extended Production Errors	19

  - API Parameter checking	19

- API specification	20

  - Imported types	20

  - Type definitions	20

    - Port_ConfigType	20

    - Port_PinType	20

    - Port_PinDirectionType	21

    - Port_PinModeType	21

  - Function definitions	22

    - Port_Init	22

    - Port_SetPinDirection	24

    - Port_RefreshPortDirection	25

    - Port_GetVersionInfo	25

    - Port_SetPinMode	26

  - Call-back notifications	26

  - Scheduled functions	26

  - Expected Interfaces	27

    - Mandatory Interfaces	27

    - Optional Interfaces	27

    - Configurable Interfaces	27

- Sequence diagrams	28

  - Overall Configuration of Ports	28

  - Set the direction of a Port Pin	28

  - Refresh the direction of all Port Pins	29

  - Change the mode of a Port Pin	29

- Configuration specification	30

  - How to read this chapter	30

  - Containers and configuration parameters	30

    - PortConfigSet	30

    - Port	31

    - PortContainer	31

    - PortGeneral	32

    - PortPin	35

  - Constraints	39

  - Published Information	39

- Not applicable requirements	40

- Change history of AUTOSAR traceable items	41

  - Traceable item history of this document according to AUTOSAR Re- lease R23-11	41

    - Added Specification Items in R23-11	41

    - Changed Specification Items in R23-11	41

    - Deleted Specification Items in R23-11	41

    - Added Constraints in R23-11	41

    - Changed Constraints in R23-11	41

    - Deleted Constraints in R23-11	41

# Introduction and functional overview

Đặc tả này quy định chức năng, API và cấu hình của mô-đun Phần mềm Cơ bản AUTOSAR PORT Driver.

Đặc tả driver này áp dụng cho các cổng (ports) và chân cổng (port pins) trên chip.

Mô-đun này phải cung cấp dịch vụ để khởi tạo toàn bộ cấu trúc PORT của vi điều khiển. Nhiều cổng và chân cổng có thể được gán cho các chức năng khác nhau, ví dụ:

- I/O mục đích chung (General purpose I/O)ADC

- SPI

- SCI

- PWM

- CAN

- LIN

- etc

Vì lý do này, phải có một cấu hình và khởi tạo tổng thể cho cấu trúc cổng này. Cấu hình và chế độ của các chân cổng này phụ thuộc vào vi điều khiển và ECU.

Dữ liệu khởi tạo cổng phải được ghi tới từng cổng một cách hiệu quả nhất có thể.

Mô-đun PORT driver phải hoàn thành việc cấu hình và khởi tạo tổng thể cấu trúc cổng, cấu trúc này được sử dụng trong mô-đun DIO driver. Do đó, DIO driver làm việc trên các chân và cổng đã được cấu hình bởi PORT driver.

PORT driver phải được khởi tạo trước khi sử dụng các hàm của DIO. Nếu không, các hàm DIO sẽ thể hiện hành vi không xác định.

Sơ đồ bên dưới xác định các chức năng của PORT driver và cấu trúc của PORT driver và DIO driver trong lớp phần mềm MCAL [1].

| Driver: | Name for a Port Pin: | Tên gọi cho tập hợp con các chân liền kề trên cùng một cổng: | Name for a whole port: |
| --- | --- | --- | --- |
| DIO Driver | Channel | Channel Group | Port |
| PORT Driver | Port pin | – | Port |

Ý nghĩa: - Port pin → Đại diện cho một chân vật lý, dùng để cấu hình (mode, direction, pull-up, drive strength, …) - Không có Channel Group → PORT driver không thao tác theo nhóm chân, mà cấu hình từng pin độc lập. - Port → Vẫn dùng thuật ngữ Port cho toàn bộ cổng

Figure 1.1

Ảnh này mô tả kiến trúc và mối quan hệ giữa PORT Driver và DIO Driver trong AUTOSAR MCAL, từ lớp trừu tượng phần cứng (IO HW Abstraction) xuống phần cứng on-chip. Tôi giải thích theo tầng (layer) và luồng dữ liệu/chức năng. 1. Tổng quan nhanh - PORT Driver → Chịu trách nhiệm cấu hình chân pin (mode, direction, chức năng ngoại vi…) - DIO Driver → Chịu trách nhiệm đọc/ghi mức logic của pin/port/group - Quy tắc quan trọng của AUTOSAR 👉 PORT phải được khởi tạo trước DIO Phần đường nét đứt màu đỏ cho biết phạm vi đặc thù của PORT Driver (PORT-specific). 2. Các tầng trong hình (1) IO HW Abstraction Software (trên cùng) - Chứa các I/O HW Abstraction Driver Functions - Đây là tầng trừu tượng, giúp tầng trên (BSW, SWC) không phụ thuộc phần cứng - Gọi xuống MCAL (PORT/DIO) thông qua API chuẩn AUTOSAR (2) MCAL Software Gồm 2 driver DIO và PORT song song: 3. PORT Driver (bên trái) Chức năng chính 👉 Cấu hình phần cứng pin Các khối trong PORT Driver: - PORT_Init - Khởi tạo toàn bộ pin dựa trên cấu hình - PORT_Config - Dữ liệu cấu hình (thường sinh từ ARXML) - Other PORT Driver Functions - Ví dụ: - Port_SetPinDirection - Port_SetPinMode (nếu cho phép runtime) Tác động xuống thanh ghi: - Port Function - Chọn chức năng pin: GPIO / ADC / SPI / CAN / … - Port Direction - Input / Output - Processor Specific - Thanh ghi phụ thuộc MCU (pull-up, drive strength…) ➡️ PORT chỉ ghi cấu hình, không đọc/ghi dữ liệu pin 4. DIO Driver (bên phải) Chức năng chính 👉 Truy cập mức logic của pin Các API tiêu biểu: - DIO_WriteChannel - Ghi 1 pin - DIO_ReadPort - Đọc cả port - DIO_WriteGroup - Ghi nhóm pin - Other DIO Driver Functions - Dio_ReadChannel, Dio_FlipChannel, … Tác động xuống thanh ghi: - Port Data Read - Đọc giá trị logic từ pin - Port Data Write - Ghi giá trị logic ra pin - Processor Specific - Thanh ghi MCU cụ thể ➡️ DIO không thay đổi cấu hình pin 5. On-Chip Registers (tầng thanh ghi) Là nơi: - PORT ghi: - Mode - Direction - Function - DIO đọc/ghi: - Data register ➡️ Đây là ranh giới phần mềm – phần cứng 6. On-Chip Hardware (dưới cùng) - PORT vật lý gồm: - PIN0, PIN1, PIN2, … PINn - Đây là chân pin thật trên vi điều khiển

# Acronyms and abbreviations

The following table summarizes the expressions used within the PORT driver.

| Abbreviation / Acronym: | Description: |
| --- | --- |
| DEM | Diagnostic Event Manager [2] |
| DET | Default Error Tracer [3] |
| MCU | MicroController Unit |
| Port Pin | Represents a single configurable input or output pin on an MCU device. |
| Port | Represents a whole configurable port on an MCU device. |
| Physical Level (Input) | Two states are possible: LOW/HIGH |
| Physical Level (Output) | Two states are possible: LOW/HIGH |

Table 2.1: Acronyms and abbreviations

# Related documentation

## Input documents

- Layered Software Architecture AUTOSAR_CP_EXP_LayeredSoftwareArchitecture

- Specification of Diagnostic Event Manager AUTOSAR_CP_SWS_DiagnosticEventManager

- Specification of Default Error Tracer AUTOSAR_CP_SWS_DefaultErrorTracer

- General Specification of Basic Software Modules AUTOSAR_CP_SWS_BSWGeneral

- General Requirements on Basic Software Modules AUTOSAR_CP_SRS_BSWGeneral

- General Requirements on SPAL AUTOSAR_CP_SRS_SPALGeneral

- Requirements on Port Driver AUTOSAR_CP_SRS_PortDriver

- Specification of MCU Driver AUTOSAR_CP_SWS_MCUDriver

## Related standards and norms

1. EC 7498-1 The Basic Model, IEC Norm, 1994

## Related specification

AUTOSAR provides a General Specification on Basic Software modules [4, SWS BSW General], which is also valid for Port Driver.

Thus, the specification SWS BSW General shall be considered as additional and re- quired specification for Port Driver.

# Constraints and assumptions

## Limitations

Limitations for the PORT driver are specified as followed:

- It is the user’s responsibility to ensure that the same Port/Port pin is not being accessed in parallel by different entities in the same system, e.g. by two tasks

configuring the same port or two tasks configuring the same pin, or two tasks configuring different pins on the same port.

## Applicability to car domains

No restrictions

# Dependencies to other modules

Other driver modules may be dependent on the PORT driver depending on the avail- able functionality of individual port pins on an MCU. For example, an MCU pin may be configurable as a DIO or SPI pin. Therefore, the DIO and/or the SPI driver modules may be dependent on the PORT module to configure the pin for the desired function- ality.

## File structure

### Code file structure

For details refer to the chapter 5.1.6 "Code file structure" in [4].

# Requirements traceability

This chapter refers to the input requirements specified in the SRS documents (Software Requirements Specifications [5], [6], [7]) that are applicable for this software module.

| Requirement | Description | Satisfied by |
| --- | --- | --- |
| [SRS_BSW_00101] | The Basic Software Module shall be able to initialize variables and hardware in a separate initialization function | [SWS_Port_00001] [SWS_Port_00002] [SWS_Port_00041] [SWS_Port_00042] |
| [SRS_BSW_00159] | All modules of the AUTOSAR Basic Software shall support a tool based configuration | [SWS_Port_00004] |
| [SRS_BSW_00323] | All AUTOSAR Basic Software Modules shall check passed API parameters for validity | [SWS_Port_00087] |
| [SRS_BSW_00327] | Error values naming convention | [SWS_Port_00051] |
| [SRS_BSW_00337] | Classification of development errors | [SWS_Port_00051] |
| [SRS_BSW_00358] | The return type of init() functions implemented by AUTOSAR Basic Software Modules shall be void | [SWS_Port_00140] |
| [SRS_BSW_00385] | List possible error notifications | [SWS_Port_00051] |
| [SRS_BSW_00404] | BSW Modules shall support post-build configuration | [SWS_Port_00041] |
| [SRS_BSW_00406] | A static status variable denoting if a BSW module is initialized shall be initialized with value 0 before any APIs of the BSW module is called | [SWS_Port_00051] [SWS_Port_00087] |
| [SRS_BSW_00414] | Init functions shall have a pointer to a configuration structure as single parameter | [SWS_Port_00121] |
| [SRS_Port_12001] | The Port driver shall allow the static configuration of the following options for each port | [SWS_Port_00004] [SWS_Port_00079] |
| [SRS_Port_12300] | Ports and port pins that are not used shall be set to a defined state | [SWS_Port_00005] |
| [SRS_Port_12302] | The port driver shall allow the static configuration of the port pin names | [SWS_Port_00006] |
| [SRS_Port_12405] | The Port driver shall provide a service for setting the direction of port pins during runtime | [SWS_Port_00063] [SWS_Port_00086] [SWS_Port_00138] |
| [SRS_Port_12406] | The Port driver shall provide a service to refresh the direction of all configured ports | [SWS_Port_00060] [SWS_Port_00061] |
| [SRS_SPAL_12057] | All driver modules shall implement an interface for initialization | [SWS_Port_00041] [SWS_Port_00042] [SWS_Port_00043] |
| [SRS_SPAL_12125] | All driver modules shall only initialize the configured resources | [SWS_Port_00041] [SWS_Port_00042] |
| [SRS_SPAL_12163] | All driver modules shall implement an interface for de-initialization | [SWS_Port_00003] |

The table below lists the specification items of the PORT driver SWS document that satisfy the input requirements. Only functional requirements are referenced.

q

Δ

| Requirement | Description | Satisfied by |
| --- | --- | --- |
| [SRS_SPAL_12263] | The implementation of all driver modules shall allow the configuration of specific module parameter types at link time | [SWS_Port_00041] |
| [SRS_SPAL_12448] | All driver modules shall have a specific behavior after a development error detection | [SWS_Port_00077] |
| [SRS_SPAL_12461] | Specific rules regarding initialization of controller registers shall apply to all driver implementations | [SWS_Port_00113] [SWS_Port_00214] [SWS_Port_00215] [SWS_Port_00217] [SWS_Port_00218] |

Table 6.1: RequirementsTracing

# Functional specification

## General Behaviour

### Background & Rationale

[SWS_Port_00001] [TMô-đun PORT Driver phải khởi tạo toàn bộ cấu trúc cổng (port) của vi điều khiển.SRS_BSW_00101)

Ghi chú: Việc xác định thứ tự mà các cổng và các chân cổng được cấu hình là nhiệm vụ của công cụ cấu hình.]

### Requirements

### Configuration of Port Pin Properties

[SWS_Port_00004] [Mô-đun PORT Driver phải cho phép cấu hình các chức năng khác nhau cho từng cổng và từng chân cổng, ví dụ: ADC, SPI, DIO, v.v..♩(SRS_BSW_00159, SRS_Port_12001)

Việc cấu hình cổng (tức là toàn bộ cổng hoặc từng chân cổng riêng lẻ) phụ thuộc vào vi điều khiển.

[SWS_Port_00079] [Mô-đun PORT Driver phải cung cấp các cấu hình bổ sung cho các cổng/chân cổng của MCU:

- Hướng của chân (input/output)

- Giá trị mức logic khởi tạo của chân

- Khả năng thay đổi hướng chân trong thời gian chạy (có/không)

- Khả năng thay đổi chế độ cổng trong thời gian chạy

♩(SRS_Port_12001)

[SWS_Port_00081] [Mô-đun PORT Driver phải cung cấp một số cấu hình tùy chọn cho các cổng và chân cổng của MCU (nếu phần cứng hỗ trợ):

- Điều khiển tốc độ sườn (slew rate control)

- Kích hoạt điện trở kéo lên nội (internal pull-up)

- Ngưỡng đầu vào (input thresholds)

- Chế độ điều khiển chân (push-pull / open drain)

- Kiểu hỗ trợ đọc lại (readback): mức logic tại chân hoặc giá trị thanh ghi đầu ra
♩()]

[SWS_Port_00082] [Mô-đun PORT Driver không được cung cấp chức năng cấu hình đảo mức logic của chân (pin level inversion). Giá trị mặc định phải được thiết lập (tức là không đảo). ♩()

Ghi chú: Việc đảo mức logic phải được thực hiện bởi tầng IO Hardware Abstraction.]

### Chuyển đổi hướng chân cổng (Switch port pin direction)

[SWS_Port_00137] [[Đối với các chân cổng được cấu hình là có thể thay đổi bằng công cụ cấu hình, PORT Driver phải cho phép người dùng thay đổi hướng của các chân cổng trong thời gian chạy (runtime). ♩()]

[SWS_Port_00138] [Nếu phần cứng điều khiển cổng của MCU cung cấp output latch để thiết lập mức đầu ra cho một chân cổng, thì việc chuyển đổi hướng của chân cổng không được làm thay đổi mức logic đã được thiết lập trong output latch này.♩ (SRS_Port_12405)

### Làm mới hướng cổng (Refresh port direction)

[SWS_Port_00066] [Để làm mới (refresh) cấu hình cổng trên vi điều khiển, PORT Driver phải cho phép người dùng làm mới hướng của những chân cổng mà hướng của chúng được thiết lập bằng cấu hình và không thể thay đổi động trong thời gian chạy. ♩()]

### Configuration of unused Ports and Port Pins

[SWS_Port_00005] [Mô-đun PORT Driver phải cấu hình tất cả các cổng và chân cổng không được sử dụng (không dùng làm GPIO cũng không dùng cho chức năng I/O đặc biệt) về một trạng thái xác định, theo cấu hình của mô-đun PORT Driver. ♩(SRS_Port_12300)

### Configuration of symbolic names

[SWS_Port_00006] [[Người sử dụng mô-đun PORT Driver phải cấu hình tên ký hiệu (symbolic names) cho các chân cổng (port pins) của MCU.♩(SRS_Port_12302)

[SWS_Port_00207] [Các tên ký hiệu này cho từng chân cổng riêng lẻ (ví dụ: PORT_A_PIN_0) phải được định nghĩa trong công cụ cấu hình.♩()

[SWS_Port_00208] [Người triển khai (implementer) mô-đun PORT Driver phải công bố (publish) các tên ký hiệu này thông qua file Port.h.♩()

### Atomicity of port access

[SWS_Port_00075] [Mô-đun PORT Driver phải cung cấp truy cập nguyên tử (atomic access) tới tất cả các cổng và các chân cổng..♩()

Ghi chú:

Truy cập nguyên tử là việc truy cập không thể bị ngắt tới các thanh ghi của vi điều khiển, bằng cách sử dụng các lệnh nguyên tử hoặc thông qua việc sử dụng vùng độc quyền (exclusive area) (ví dụ: vô hiệu hóa ngắt), do mô-đun Basic Software Scheduler cung cấp.

### Kiểm tra phiên bản (Version Check)

### Bối cảnh và lý do (Background and Rationale)

Việc tích hợp các file không tương thích phải được tránh. Mức triển khai tối thiểu là kiểm tra phiên bản của file header bên trong file .c (các số phiên bản của file .c và .h phải giống nhau).

### Yêu cầu (Requirements)

Mô-đun Port phải tránh việc tích hợp các file không tương thích bằng cách thực hiện các kiểm tra tiền xử lý (pre-processor checks) sau đây:
Để biết chi tiết, tham khảo chương 5.1.8 “Version Check” trong tài liệu [4, SWS BSW General].

## Error classification

[SWS_Port_00051] Định nghĩa các lỗi phát triển trong mô-đun Port [

| Loại lỗi | Mã lỗi liên quan | Giá trị lỗi |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu ID chân cổng không hợp lệ | PORT_E_PARAM_PIN | 0x0A |
| Chân cổng không được cấu hình là có thể thay đổi | PORT_E_DIRECTION_UNCHANGEABLE | 0x0B |
| Dịch vụ API Port_Init được gọi với tham số sai | PORT_E_INIT_FAILED | 0x0C |
| Dịch vụ API Port_SetPinMode được gọi khi chế độ không hợp lệ | PORT_E_PARAM_INVALID_MODE | 0x0D |
| Dịch vụ API Port_SetPinMode được gọi khi chế độ không thể thay đổi | PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE | 0x0E |
| Dịch vụ API được gọi khi mô-đun chưa được khởi tạo | PORT_E_UNINIT | 0x0F |
| Các API được gọi với con trỏ NULL | PORT_E_PARAM_POINTER | 0x10 |

♩(SRS_BSW_00327, SRS_BSW_00337, SRS_BSW_00385, SRS_BSW_00406)

### Lỗi trong thời gian chạy (Runtime Errors)

Không có lỗi trong thời gian chạy.

### Lỗi tạm thời (Transient Faults)

Không có lỗi tạm thời.

### Lỗi sản xuất (Production Errors)

Không có lỗi trong giai đoạn sản xuất.

### Lỗi sản xuất mở rộng (Extended Production Errors)

Không có lỗi sản xuất mở rộng.

## Kiểm tra tham số API (API Parameter checking)

[SWS_Port_00077] [Nếu chức năng phát hiện lỗi phát triển (development error detection) được bật, mô-đun Port Driver phải kiểm tra các tham số của hàm theo đúng thứ tự mà chúng được truyền vào, và bỏ qua việc kiểm tra các tham số tiếp theo nếu một lần kiểm tra bị lỗi.

Ví dụ: Đối với hàm Port_SetPinDirection, tham số đầu tiên được truyền vào là ID chân pin. Tham số này phải xác định đúng chân cổng tương ứng của cổng MCU. Tham số thứ hai được truyền vào tương ứng với hướng cần thay đổi của chân cổng.♩

(SRS_SPAL_12448)

[SWS_Port_00087] [Nếu chức năng phát hiện lỗi phát triển (development error detection) được bật và mô-đun Port Driver phát hiện ra lỗi, thì chức năng mong muốn sẽ bị bỏ qua và dịch vụ được yêu cầu sẽ kết thúc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào.♩(SRS_BSW_00323, SRS_BSW_- 00406)

Xem bảng dưới đây để biết danh sách các lỗi DET được báo cáo bởi từng hàm.

| Function: | Error Condition: | Realted error value: |
| --- | --- | --- |
| Port_SetPinDirection | ID chân cổng được truyền vào không hợp lệ. | PORT_E_PARAM_PIN |
|  | Chân cổng không được cấu hình là có thể thay đổi. | PORT_E_DIRECTION_UNCHANGEABLE |
| Port_Init | Dịch vụ Port_Init được gọi với tham số sai. | PORT_E_INIT_FAILED |
| Port_SetPinMode | ID chân cổng được truyền vào không hợp lệ. | PORT_E_PARAM_PIN |
|  | Chế độ chân cổng được truyền vào không hợp lệ. | PORT_E_PARAM_INVALID_MODE |
|  | Dịch vụ Port_SetPinMode được gọi khi chế độ không thể thay đổi. | PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE |
| Port_SetPinDirection, Port_SetPinMode Port_RefreshPortDirection | Dịch vụ API được gọi trước khi mô-đun được khởi tạo. | PORT_E_UNINIT |
| Port_GetVersionInfo | API được gọi với tham số con trỏ NULL. | PORT_E_PARAM_POINTER |

# API specification

## Các kiểu dữ liệu được import (Imported types)

Trong chương này, tất cả các kiểu dữ liệu được bao gồm (import) từ các mô-đun sau được liệt kê:

[SWS_Port_00129] Định nghĩa các kiểu dữ liệu được import của mô-đun Port [

| Mô-đun | File header | Kiểu dữ liệu được import |
| --- | --- | --- |
| Std | Std_Types.h | Std_ReturnType |
|  | Std_Types.h | Std_VersionInfoType |

♩()

## Type definitions

### Port_ConfigType

[SWS_Port_00228] Definition of datatype Port_ConfigType [

| Name | Port_ConfigType |  |
| --- | --- | --- |
| Kind | Structure |  |
| Elements | Hardware Dependent Structure |  |
|  | Type | – |
|  | Comment | Nội dung của cấu trúc dữ liệu khởi tạo là đặc thù cho vi điều khiển. |
| Description | Kiểu của cấu trúc dữ liệu bên ngoài chứa dữ liệu khởi tạo cho mô-đun này |  |
| Available via | Port.h |  |

♩()

### Port_PinType

[SWS_Port_00229] Định nghĩa kiểu dữ liệu Port_PinType [

| Name | Port_PinType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint |  |  |
| Range | 0 – <số lượng chân cổng> | – | Phải bao phủ tất cả các chân cổng khả dụng. Kiểu dữ liệu nên được chọn phù hợp với nền tảng MCU cụ thể (để đạt hiệu năng tốt nhất). |
| Description | Kiểu dữ liệu cho tên ký hiệu (symbolic name) của một chân cổng. |  |  |
| Available via | Port.h |  |  |

♩()

[SWS_Port_00013] [Kiểu dữ liệuPort_PinType  phải được sử dụng cho tên ký hiệu (symbolic name) của một chân cổng (Port Pin).♩()

[SWS_Port_00219] [Kiểu dữ liệu Port_PinType  phải là uint8, uint16 hoặc uint32 tùy thuộc vào nền tảng MCU cụ thể..♩()

Ghi chú: Người dùng phải sử dụng các tên ký hiệu được cung cấp bởi công cụ cấu hình.]

### Port_PinDirectionType

[SWS_Port_00230] Định nghĩa kiểu dữ liệu Port_PinDirectionType [

| Name | Port_PinDirectionType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Enumeration |  |  |
| Range | PORT_PIN_IN | 0x00 | Thiết lập chân cổng ở chế độ ngõ vào |
|  | PORT_PIN_OUT | 0x01 | Thiết lập chân cổng ở chế độ ngõ ra |
| Description | Các hướng (direction) có thể có của một chân cổng. |  |  |
| Available via | Port.h |  |  |

♩()

[SWS_Port_00046] [Kiểu dữ liệu Port_PinDirectionType  là kiểu dữ liệu dùng để xác định hướng của một chân cổng (Port Pin).♩()

[SWS_Port_00220] [Kiểu dữ liệu Port_PinDirectionType   phải là kiểu liệt kê (enumeration) với phạm vi bao gồm PORT_PIN_IN  và PORT_PIN_OUT.♩()

### Port_PinModeType

[SWS_Port_00231] Định nghĩa kiểu dữ liệu Port_PinModeType [

| Name | Port_PinModeType |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | Type |  |  |
| Derived from | uint |  |  |
| Range | Phụ thuộc vào triển khai (implementation specific) | – | Do một chân cổng có thể được cấu hình với nhiều chế độ khác nhau, nên phạm vi của kiểu dữ liệu này sẽ do phần triển khai xác định. |
| Description | Các chế độ khác nhau của chân cổng (port pin modes). |  |  |
| Available via | Port.h |  |  |

♩()

[SWS_Port_00124] [Một chân cổng phải có thể được cấu hình với nhiều chế độ chân cổng (kiểu Port_PinModeType).♩()

[SWS_Port_00212] [Kiểu dữ liệu Port_PinModeType  phải được sử dụng trong lời gọi hàm Port_SetPinMode.♩()

[SWS_Port_00221] [Kiểu dữ liệu Port_PinModeType  phải là uint8, uint16 or uint32.♩()

## Function definitions

This is a list of functions provided for upper layer modules.

### Port_Init

[SWS_Port_00140] Định nghĩa hàm API Port_Init [

| Service Name | Port_Init |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Port_Init ( const Port_ConfigType* ConfigPtr ) |  |
| Service ID [hex] | 0x00 |  |
| Sync/Async | Đồng bộ (Synchronous) |  |
| Reentrancy | Non Reentrant |  |
| Parameters (in) | ConfigPtr | Con trỏ tới tập cấu hình. |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Khởi tạo mô-đun Port Driver |  |
| Available via | Port.h |  |

♩(SRS_BSW_00358)

[SWS_Port_00041] [Hàm Port_Init phải khởi tạo tất cả các cổng và các chân cổng theo tập cấu hình được trỏ tới bởi tham số ConfigPtr.♩(SRS_BSW_- 00101, SRS_BSW_00404, SRS_SPAL_12263, SRS_SPAL_12057, SRS_SPAL_12125)

[SWS_Port_00078] [Môi trường của mô-đun Port Driver phải gọi hàm Port_Init  đầu tiên để khởi tạo cổng cho việc sử dụng.♩()

[SWS_Port_00213] [Nếu hàm Port_Init  không được gọi đầu tiên, thì không có thao tác nào được phép thực hiện trên các cổng và chân cổng của MCU

[SWS_Port_00042] [Hàm Port_Init phải khởi tạo tất cả các tài nguyên đã được cấu hình.♩(SRS_BSW_00101, SRS_SPAL_12057, SRS_SPAL_12125)

Hàm  Port_Init  phải áp dụng các quy tắc sau đối với việc khởi tạo các thanh ghi của bộ điều khiển:

- [SWS_Port_00113] [Nếu phần cứng chỉ cho phép một mô-đun duy nhất sử dụng thanh ghi đó, thì mô-đun driver triển khai chức năng đó chịu trách nhiệm khởi tạo thanh ghi.♩(SRS_SPAL_12461)

- [SWS_Port_00214] [Nếu thanh ghi có thể ảnh hưởng tới nhiều mô-đun phần cứng và đó là thanh ghi I/O, thì thanh ghi này phải được PORT Driver khởi tạo.♩(SRS_SPAL_12461)

- [SWS_Port_00215] [Nếu thanh ghi có thể ảnh hưởng tới nhiều mô-đun phần cứng nhưng không phải là thanh ghi I/O, thì thanh ghi này phải được MCU Driver khởi tạo [8].♩ (SRS_SPAL_- 12461)

- [SWS_Port_00217] [Các thanh ghi chỉ ghi một lần (one-time writable) và yêu cầu khởi tạo ngay sau khi reset phải được startup code khởi tạo.♩ (SRS_SPAL_12461)

- [SWS_Port_00218] [Tất cả các thanh ghi khác không được đề cập ở trên phải được startup code khởi tạo.♩ (SRS_SPAL_12461)

[SWS_Port_00043] [Hàm Port_Init  phải tránh tạo ra glitch và spike trên các chân cổng bị ảnh hưởng.♩ (SRS_SPAL_12057)

[SWS_Port_00071] [Môi trường của mô-đun Port Driver phải gọi hàm Port_Init  sau mỗi lần reset để cấu hình lại các cổng và chân cổng của MCU.♩()

[SWS_Port_00002] [Hàm Port_Init phải khởi tạo tất cả các biến được sử dụng bởi mô-đun PORT Driver về trạng thái ban đầu..♩ (SRS_BSW_00101)

[SWS_Port_00003] [Môi trường của mô-đun Port Driver cũng có thể sử dụng hàm Port_Init để khởi tạo phần mềm driver và khởi tạo lại các cổng và chân cổng sang một trạng thái cấu hình khác, tùy thuộc vào tập cấu hình được truyền vào hàm này..♩ (SRS_SPAL_12163)

Ghi chú: Trong một số trường hợp, phần cứng điều khiển cổng của MCU cung cấp output latch để thiết lập mức đầu ra cho một chân cổng, và latch này có thể được sử dụng khi chân cổng hoạt động như một DIO port pin.

[SWS_Port_00055] [Hàm Port_Init phải thiết lập output latch của chân cổng về mức mặc định (được định nghĩa trong quá trình cấu hình) trước khi thiết lập hướng của chân cổng là output.♩()

Yêu cầu [SWS_Port_00055] đảm bảo rằng mức mặc định sẽ được xuất ra chân cổng ngay lập tức khi chân được thiết lập là chân ngõ ra.

Ví dụ:

Trên một số MCU, sau khi power-on reset, một chân cổng có thể cấu hình DIO sẽ mặc định ở chế độ input. Nếu cấu hình yêu cầu chân đó phải là output, thì hàm Port_Init  phải đảm bảo rằng mức mặc định được thiết lập trước khi chuyển chức năng của chân từ input sang output.

[SWS_Port_00121] [Hàm Port_Init  phải luôn có một con trỏ làm tham số, ngay cả đối với biến thể cấu hình VARIANT-PRE-COMPILE, trong đó không có tập cấu hình nào được cung cấp. Trong trường hợp này, môi trường của mô-đun Port Driver phải truyền con trỏ NULL cho hàm Port_Init.♩(SRS_BSW_00414)

Môi trường của mô-đun Port Driver không được gọi hàm Port_Init  trong khi hệ thống đang hoạt động. Điều này chỉ áp dụng khi có nhiều hơn một bên gọi mô-đun PORT.

Cấu hình của Port_Init: Tất cả các chân cổng, các chức năng của chúng và các chức năng thay thế (alternate functions) phải được cấu hình bởi công cụ cấu hình.

### Port_SetPinDirection

[SWS_Port_00141] Definition of API function Port_SetPinDirection [

| Service Name | Port_SetPinDirection |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Port_SetPinDirection ( Port_PinType Pin, Port_PinDirectionType Direction ) |  |
| Service ID [hex] | 0x01 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | Pin | ID chân cổng. |
|  | Direction | Hướng của chân cổng. |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Thiết lập hướng của chân cổng. |  |
| Available via | Port.h |  |

♩()

[SWS_Port_00063] [Hàm Port_SetPinDirection  phải thiết lập hướng của chân cổng trong thời gian chạy (runtime).♩(SRS_Port_12405)

[SWS_Port_00054] [Hàm Port_SetPinDirection  phải có thể tái nhập (re-entrant) nếu truy cập tới các chân khác nhau, độc lập với một cổng.♩()

[SWS_Port_00086] [Hàm Port_SetPinDirection chỉ được cung cấp cho người dùng nếu tham số tiền biên dịch (pre-compile) PortSetPinDirectionApi được đặt là TRUE. Nếu đặt là FALSE, hàm  Port_SetPinDirection  sẽ không khả dụng.♩(SRS_Port_- 12405)

Cấu hình của Port_SetPinDirection: Tất cả các cổng và chân cổng phải được cấu hình bởi công cụ cấu hình. See PORT117.

### Port_RefreshPortDirection

[SWS_Port_00142] Definition of API function Port_RefreshPortDirection [

| Service Name | Port_RefreshPortDirection |
| --- | --- |
| Syntax | void Port_RefreshPortDirection ( void ) |
| Service ID [hex] | 0x02 |
| Sync/Async | Synchronous |
| Reentrancy | Non Reentrant |
| Parameters (in) | None |
| Parameters (inout) | None |
| Parameters (out) | None |
| Return value | None |
| Description | Làm mới (refresh) hướng của cổng |
| Available via | Port.h |

♩()

[SWS_Port_00060] [Hàm Port_RefreshPortDirection phải làm mới hướng của tất cả các cổng đã được cấu hình về hướng đã được cấu hình (PortPinDirection).♩ (SRS_Port_12406)

[SWS_Port_00061] [Hàm Port_RefreshPortDirection phải loại trừ những chân cổng được cấu hình là “có thể thay đổi hướng trong thời gian chạy” khỏi quá trình làm mới.♩(SRS_Port_12406)

Công cụ cấu hình phải cung cấp tên cho từng chân cổng đã được cấu hình.

### Port_GetVersionInfo

[SWS_Port_00143] Definition of API function Port_GetVersionInfo [

| Service Name | Port_GetVersionInfo |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Port_GetVersionInfo ( Std_VersionInfoType* versioninfo ) |  |
| Service ID [hex] | 0x03 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | None |  |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | versioninfo | Con trỏ tới vùng nhớ lưu thông tin phiên bản của mô-đun. |
| Return value | None |  |
| Description | Trả về thông tin phiên bản của mô-đun. |  |
| Available via | Port.h |  |

♩()

[SWS_Port_00225] [Nếu DET được bật, tham số versioninfo phải được kiểm tra có phải là NULL hay không.
Nếu giá trị là con trỏ NULL, lỗi PORT_E_PARAM_POINTER  phải được báo cáo.♩()

### Port_SetPinMode

[SWS_Port_00145] Definition of API function Port_SetPinMode [

| Service Name | Port_SetPinMode |  |
| --- | --- | --- |
| Syntax | void Port_SetPinMode ( Port_PinType Pin, Port_PinModeType Mode ) |  |
| Service ID [hex] | 0x04 |  |
| Sync/Async | Synchronous |  |
| Reentrancy | Reentrant |  |
| Parameters (in) | Pin | ID chân cổng. |
|  | Mode | Chế độ mới của chân cổng cần thiết lập. |
| Parameters (inout) | None |  |
| Parameters (out) | None |  |
| Return value | None |  |
| Description | Thiết lập chế độ (mode) của chân cổng. |  |
| Available via | Port.h |  |

♩()

[SWS_Port_00125] [Hàm Port_SetPinMode    phải thiết lập chế độ của chân cổng được tham chiếu trong thời gian chạy (runtime).♩()

[SWS_Port_00128] [Hàm Port_SetPinMode  phải có thể tái nhập (re-entrant) nếu truy cập tới các chân khác nhau, độc lập với một cổng.♩()

[SWS_Port_00223] [Nếu DET được bật, hàm Port_SetPinMode  phải báo lỗi PORT_E_MODE_UNCHANGEABLE và kết thúc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào khác, trong trường hợp tham số PortPinModeChangeable được đặt là FALSE.♩()

Cấu hình của Port_SetPinMode: Tất cả các cổng và chân cổng phải được cấu hình bởi công cụ cấu hình. Xem PORT117.

## Call-back notifications

Không có thông báo callback nào từ PORT Driver.
Các thông báo callback được triển khai trong mô-đun khác (ví dụ: ICU Driver và/hoặc các driver phức tạp – complex drivers).

## Các hàm được lập lịch (Scheduled functions)

Không có hàm nào được lập lịch trong PORT Driver.

## Expected Interfaces

Trong chương này, tất cả các giao diện yêu cầu từ các mô-đun khác được liệt kê.

### Mandatory Interfaces

Không có.

### Optional Interfaces

Chương này định nghĩa tất cả các giao diện cần thiết để thực hiện các chức năng tùy chọn của mô-đun.

[SWS_Port_00146] Định nghĩa các giao diện tùy chọn trong mô-đun Port [

| Hàm API | File header | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Det_ReportError | Det.h | Dịch vụ dùng để báo lỗi phát triển (development errors). |

♩()

### Giao diện có thể cấu hình (Configurable Interfaces)

Không có.

# Sequence diagrams

## Overall Configuration of Ports

1) Các “đối tượng” trong biểu đồ User (bên trái) - Đại diện cho “môi trường” gọi Port driver: - Thường là EcuM / Startup sequence (EcuM → Mcu_Init → Port_Init → …) - Hoặc BSW/Application theo thiết kế hệ thống - Nói ngắn: thằng gọi Port_Init. «module» Port (bên phải) - Là mô-đun PORT Driver trong MCAL. - Nhận lời gọi Port_Init() và thao tác với thanh ghi để cấu hình pin. 2) Trục thời gian (đường dọc nét đứt) - Thời gian chạy từ trên xuống dưới. - Cái gì nằm cao hơn xảy ra trước, thấp hơn xảy ra sau. 3) Thanh kích hoạt (activation bar) - Hai hình chữ nhật dọc mỏng ở User và Port cho thấy: - Trong khoảng thời gian đó, đối tượng đang “bận” xử lý lời gọi. - Ở đây: - User bận trong lúc gọi hàm - Port bận trong lúc thực thi Port_Init 4) Mũi tên gọi hàm (call message) Mũi tên liền từ User sang Port: Port_Init(const Port_ConfigType*) Ý nghĩa: - User gọi hàm Port_Init và truyền vào con trỏ cấu hình ConfigPtr kiểu const Port_ConfigType*. - Port_ConfigType chứa toàn bộ dữ liệu cấu hình pin/port do tool sinh ra (ARXML → generate code). 👉 Đây là đúng yêu cầu AUTOSAR: Port_Init(ConfigPtr) khởi tạo theo cấu hình. 5) Mũi tên nét đứt quay về (return message) Mũi tên nét đứt từ Port về User: Port_Init() - Đây là trả về từ hàm (return). - Vì Port_Init có kiểu trả về void, nên return chỉ có ý nghĩa: - “Đã chạy xong, quay lại caller”. 6) Ô ghi chú “All ports are initialized” - Note này gắn với thời điểm Port_Init hoàn tất. - Ý nghĩa chuẩn AUTOSAR: - Sau khi Port_Init chạy xong, tất cả các port/pin nằm trong configuration set đã được: - set mode (GPIO / alternate function) - set direction (IN/OUT) - set pull-up/pull-down, drive strength, slew rate… (nếu có) - set mức output latch mặc định trước khi chuyển output (tránh glitch), nếu MCU hỗ trợ và config yêu cầu Nói nôm na: “Khởi tạo PORT xong là pin sẵn sàng để DIO/ngoại vi dùng.” 7) Tại sao hình tên “Overall Configuration of Ports” Vì nó nhấn mạnh đặc điểm quan trọng của PORT Driver: ✅ PORT Init là khởi tạo tổng thể (overall): - Không phải chỉ 1 pin - Mà là toàn bộ danh sách pin/port được cấu hình Và vì thế mới có nguyên tắc: - DIO driver chỉ được dùng sau khi Port_Init đã cấu hình xong pin (nếu không: hành vi không xác định) 8) Liên hệ với startup thực tế (rất hay gặp trong ECU) Một flow phổ biến: - Startup code / EcuM - Mcu_Init() + Mcu_InitClock() - Port_Init(&Port_Config) ✅ (đúng chỗ của hình) - Dio_Init() (nếu có) - Init các driver khác, RTE, Application… 9) Ý nghĩa tham số const Port_ConfigType* - const: dữ liệu cấu hình chỉ đọc, driver không được sửa. - Pointer: vì AUTOSAR hỗ trợ nhiều variant: - Post-build: config ở RAM/flash khác, trỏ tới config tương ứng - Pre-compile: có thể truyền NULL (theo yêu cầu bạn đã dịch ở SWS_Port_00121) Nếu bạn muốn, tôi có thể vẽ/diễn giải tiếp bên trong Port_Init thường sẽ làm gì theo thứ tự (thiết lập latch trước, direction sau, mux function, pull-up…) và liên hệ với yêu cầu “avoid glitches/spikes” trong SWS_Port_00043.

## Set the direction of a Port Pin

## Refresh the direction of all Port Pins

User

«module» Port

Port_RefreshPortDirection()

Port_RefreshPortDirection()

Figure 9.3: Refresh the direction of all Port Pins

## Change the mode of a Port Pin

User

Port_SetPinMode()

Port_SetPinMode(Port_PinType,  Port_PinModeType)

«module» Port

Figure 9.4: Change the mode of a Port Pin

# Configuration specification

Nhìn chung, chương này định nghĩa các tham số cấu hình và cách nhóm chúng vào các container.
Để hỗ trợ việc hiểu đặc tả, Chương 10.1 mô tả các nguyên tắc cơ bản. Chương này cũng chỉ rõ một mẫu (bảng) mà bạn phải sử dụng cho việc đặc tả tham số. Chúng tôi giữ lại Chương 10.1 trong đặc tả nhằm đảm bảo khả năng hiểu đúng nội dung.

Mục 10.2 đặc tả cấu trúc (các container) và các tham số của mô-đun PORT.

Mục 10.3 đặc tả thông tin được công bố (published information) của mô-đun PORT.

## How to read this chapter

Để biết chi tiết, tham khảo Chương 10.1 “Introduction to configuration specification” trong tài liệu [4].

## Containers and configuration parameters

Các chương sau đây tóm tắt toàn bộ các tham số cấu hình.
Ý nghĩa chi tiết của các tham số được mô tả trong Chương 7 and Chương 8.

[SWS_Port_00232] [Mô-đun PORT phải từ chối các cấu hình có ánh xạ phân vùng (partition mappings) không được hỗ trợ bởi phần triển khai.♩()

### PortConfigSet

| SWS Item | [ECUC_Port_00121] |
| --- | --- |
| Container Name | PortConfigSet |
| Parent Container | Port |
| Description | This container contains the configuration parameters and sub containers of the AUTOSAR Port module. |
| Configuration Parameters |  |

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| PortContainer | 1..* | Container collecting the PortPins. |

### Port

| SWS Item | [ECUC_Port_00135] |
| --- | --- |
| Module Name | Port |
| Description | Configuration of the Port module. |
| Post-Build Variant Support | true |
| Supported Config Variants | VARIANT-POST-BUILD, VARIANT-PRE-COMPILE |

+container

+container

PortConfigSet: EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = 1

lowerMultiplicity  = 1

upperMultiplicity = 1

lowerMultiplicity = 0

PortGeneral:  EcucParamConfContainerDef

Port: EcucModuleDef

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| PortConfigSet | 1 | This container contains the configuration parameters and sub containers of the AUTOSAR Port module. |
| PortGeneral | 1 | Module wide configuration parameters of the PORT driver. |

Figure 10.1: Port Configuration Overview

### PortContainer

| SWS Item | [ECUC_Port_00122] |
| --- | --- |
| Container Name | PortContainer |
| Parent Container | PortConfigSet |
| Description | Container collecting the PortPins. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00124] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortNumberOfPortPins |  |  |
| Parent Container | PortContainer |  |  |
| Description | The number of specified PortPins in this PortContainer. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucIntegerParamDef |  |  |
| Range | 1 .. 65535 |  |  |
| Default value | – |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |

q

Δ

|  | Link time | – |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

PortPinMode:  EcucEnumerationParamDef

PORT_PIN_MODE_ICU:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_SPI:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_PWM:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_ADC:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_MEM:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_DIO_WDG:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_DIO_GPT:

EcucEnumerationLiteralDef

lowerMultiplicity = 1 upperMultiplicity = *

PORT_PIN_MODE_DIO:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_CAN:

EcucEnumerationLiteralDef

PortConfigSet: EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 0

Port: EcucModuleDef

+container

+literal

+literal

+literal

+literal

+subContainer

+literal

+literal

+literal

+subContainer

+parameter

+literal

+literal

+literal

+literal

PortPin:  EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

PortContainer:  EcucParamConfContainerDef

PORT_PIN_MODE_FLEXRAY:

EcucEnumerationLiteralDef

PORT_PIN_MODE_LIN:

EcucEnumerationLiteralDef

| Included Containers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Container Name | Multiplicity | Scope / Dependency |
| PortPin | 1..* | Configuration of the individual port pins. |

Figure 10.2: PortContainer Parameters Overview

### PortGeneral

| SWS Item | [ECUC_Port_00117] |
| --- | --- |
| Container Name | PortGeneral |
| Parent Container | Port |
| Description | Module wide configuration parameters of the PORT driver. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00123] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortDevErrorDetect |  |  |
| Parent Container | PortGeneral |  |  |
| Description | Switches the development error detection and notification on or off. - true: detection and notification is enabled. - false: detection and notification is disabled. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00131] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortSetPinDirectionApi |  |  |
| Parent Container | PortGeneral |  |  |
| Description | Pre-processor switch to enable / disable the use of the function Port_SetPinDirection(). TRUE: Enabled - Function Port_SetPinDirection() is available. FALSE: Disabled - Function Port_SetPinDirection() is not available. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | – |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00132] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortSetPinModeApi |  |  |
| Parent Container | PortGeneral |  |  |
| Description | Pre-processor switch to enable / disable the use of the function Port_SetPinMode(). true: Enabled - Function Port_SetPinMode() is available. false: Disabled - Function Port_SetPinMode() is not available. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | – |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00133] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortVersionInfoApi |  |  |
| Parent Container | PortGeneral |  |  |
| Description | Pre-processor switch to enable / disable the API to read out the modules version information. true: Version info API enabled. false: Version info API disabled. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | false |  |  |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00136] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortEcucPartitionRef |  |  |
| Parent Container | PortGeneral |  |  |
| Description | Maps the Port driver to zero a multiple ECUC partitions to make the modules API available in this partition. |  |  |
| Multiplicity | 0..* |  |  |
| Type | Reference to EcucPartition |  |  |
| Post-Build Variant Multiplicity | true |  |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

No Included Containers

The top level Port Driver container holds parameters that apply to the PORT configu- ration.

|  |  | EcucPartition: EcucParamConfContainerDef |
| --- | --- | --- |
| PortEcucPartitionRef: EcucReferenceDef | +destination |  |
|  |  | lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = * |
| lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = * |  |  |

+parameter

+parameter

+container

+parameter

+parameter

+reference

defaultValue = false

PortVersionInfoApi: EcucBooleanParamDef

PortSetPinModeApi:  EcucBooleanParamDef

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 0

Port: EcucModuleDef

PortSetPinDirectionApi:  EcucBooleanParamDef

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 1

defaultValue = false

PortDevErrorDetect: EcucBooleanParamDef

PortGeneral:  EcucParamConfContainerDef

Figure 10.3: PortGeneral Parameters Overview

### PortPin

| SWS Item | [ECUC_Port_00118] |
| --- | --- |
| Container Name | PortPin |
| Parent Container | PortContainer |
| Description | Configuration of the individual port pins. |
| Configuration Parameters |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00125] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinDirection |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | The initial direction of the pin (IN or OUT). If the direction is not changeable, the value configured here is fixed. The direction must match the pin mode. E.g. a pin used for an ADC must be configured to be an in port. Implementation Type: Port_PinDirectionType |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucEnumerationParamDef |  |  |
| Range | PORT_PIN_IN | Port Pin direction set as input |  |
|  | PORT_PIN_OUT | Port Pin direction set as output |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00126] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinDirectionChangeable |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Parameter to indicate if the direction is changeable on a port pin during runtime. true: Port Pin direction changeable enabled. false: Port Pin direction changeable disabled. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | – |  |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00127] |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinId |  |
| Parent Container | PortPin |  |
| Description | Pin Id of the port pin. This value will be assigned to the symbolic name derived from the port pin container short name. |  |
| Multiplicity | 1 |  |
| Type | EcucIntegerParamDef (Symbolic Name generated for this parameter) |  |
| Range | 1 .. 65535 |  |

Δ

| Default value | – |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Post-Build Variant Value | false |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00128] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinInitialMode |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Port pin mode from mode list for use with Port_Init() function. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucEnumerationParamDef |  |  |
| Range | PORT_PIN_MODE_ADC | Port Pin used by ADC |  |
|  | PORT_PIN_MODE_CAN | Port Pin used for CAN |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the DIO driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO_GPT | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the general purpose timer driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO_WDG | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the watchdog driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_FLEXRAY | Port Pin used for FlexRay |  |
|  | PORT_PIN_MODE_ICU | Port Pin used by ICU |  |
|  | PORT_PIN_MODE_LIN | Port Pin used for LIN |  |
|  | PORT_PIN_MODE_MEM | Port Pin used for external memory under control of a memory driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_PWM | Port Pin used by PWM |  |
|  | PORT_PIN_MODE_SPI | Port Pin used by SPI |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00129] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinLevelValue |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Port Pin Level value from Port pin list. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucEnumerationParamDef |  |  |
| Range | PORT_PIN_LEVEL_HIGH | Port Pin level is High |  |
|  | PORT_PIN_LEVEL_LOW | Port Pin level is LOW |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00130] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinMode |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Port pin mode from mode list. Note that more than one mode is allowed by default. That way it is e.g. possible to combine DIO with another mode such as ICU. |  |  |
| Multiplicity | 1..* |  |  |
| Type | EcucEnumerationParamDef |  |  |
| Range | PORT_PIN_MODE_ADC | Port Pin used by ADC |  |
|  | PORT_PIN_MODE_CAN | Port Pin used for CAN |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the DIO driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO_GPT | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the general purpose timer driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_DIO_WDG | Port Pin configured for DIO. It shall be used under control of the watchdog driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_FLEXRAY | Port Pin used for FlexRay |  |
|  | PORT_PIN_MODE_ICU | Port Pin used by ICU |  |
|  | PORT_PIN_MODE_LIN | Port Pin used for LIN |  |
|  | PORT_PIN_MODE_MEM | Port Pin used for external memory under control of a memory driver. |  |
|  | PORT_PIN_MODE_PWM | Port Pin used by PWM |  |
|  | PORT_PIN_MODE_SPI | Port Pin used by SPI |  |
| Post-Build Variant Multiplicity | true |  |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00134] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinModeChangeable |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Parameter to indicate if the mode is changeable on a port pin during runtime. True: Port Pin mode changeable allowed. False: Port Pin mode changeable not permitted. |  |  |
| Multiplicity | 1 |  |  |
| Type | EcucBooleanParamDef |  |  |
| Default value | – |  |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | VARIANT-PRE-COMPILE |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | X | VARIANT-POST-BUILD |
| Scope / Dependency | scope: local |  |  |

| SWS Item | [ECUC_Port_00137] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter Name | PortPinEcucPartitionRef |  |  |
| Parent Container | PortPin |  |  |
| Description | Maps the Port pin to zero a multiple ECUC partitions. The ECUC partitions referenced are a subset of the ECUC partitions where the Port driver is mapped to. |  |  |
| Multiplicity | 0..* |  |  |
| Type | Reference to EcucPartition |  |  |
| Post-Build Variant Multiplicity | true |  |  |
| Post-Build Variant Value | true |  |  |
| Multiplicity Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Value Configuration Class | Pre-compile time | X | All Variants |
|  | Link time | – |  |
|  | Post-build time | – |  |
| Scope / Dependency | scope: ECU |  |  |

No Included Containers

Port: EcucModuleDef

PORT_PIN_OUT:

EcucEnumerationLiteralDef

PortConfigSet: EcucParamConfContainerDef

upperMultiplicity = 1 lowerMultiplicity = 0

PortContainer:  EcucParamConfContainerDef

PortNumberOfPortPins:  EcucIntegerParamDef

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

min = 1

max = 65535

PortPinDirection:  EcucEnumerationParamDef

PortPin:  EcucParamConfContainerDef

PORT_PIN_LEVEL_LOW:

EcucEnumerationLiteralDef

+literal

PortPinLevelValue:  EcucEnumerationParamDef

PORT_PIN_LEVEL_HIGH:

EcucEnumerationLiteralDef

PortPinDirectionChangeable:  EcucBooleanParamDef

+parameter

upperMultiplicity = * lowerMultiplicity = 1

min = 1

symbolicNameValue = true max = 65535

PortPinId: EcucIntegerParamDef

+parameter

+container

+subContainer

+parameter

+subContainer

+parameter

+literal

+parameter

+literal

+parameter

+literal

+parameter

PORT_PIN_IN:

EcucEnumerationLiteralDef

+parameter

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

lowerMultiplicity = 0 upperMultiplicity = *

EcucPartition:  EcucParamConfContainerDef

+destination

PortPinEcucPartitionRef:  EcucReferenceDef

+reference

PortPinModeChangeable:  EcucBooleanParamDef

PortPinInitialMode:  EcucEnumerationParamDef

lowerMultiplicity = 1 upperMultiplicity = *

PortPinMode:  EcucEnumerationParamDef

Figure 10.4: PortPin Parameters Overview

## Constraints

[SWS_Port_CONSTR_00233] [The ECUC partitions referenced by PortPinEcuc- PartitionRef shall be a subset of the ECUC partitions referenced by PortEcuc- PartitionRef.♩()

[SWS_Port_CONSTR_00234] [If PortEcucPartitionRef references one or more ECUC partitions, PortPinEcucPartitionRef shall have a multiplicity of greater than zero and reference one or several of these ECUC partitions as well.♩()

## Published Information

For details refer to the Chapter 10.3 "Published Information" in [4].

# Not applicable requirements

[SWS_Port_NA_00227] [These requirements are not applicable to this specifica- tion.♩(SRS_BSW_00005, SRS_BSW_00006, SRS_BSW_00007, SRS_BSW_00010, SRS_BSW_00160, SRS_BSW_00161, SRS_BSW_00162, SRS_BSW_00164, SRS_-

| BSW_00167, | SRS_BSW_00168, | SRS_BSW_00170, | SRS_BSW_00172, | SRS_- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSW_00307, | SRS_BSW_00308, | SRS_BSW_00309, | SRS_BSW_00321, | SRS_- |
| BSW_00325, | SRS_BSW_00328, | SRS_BSW_00330, | SRS_BSW_00331, | SRS_- |
| BSW_00333, | SRS_BSW_00334, | SRS_BSW_00335, | SRS_BSW_00336, | SRS_- |
| BSW_00341, | SRS_BSW_00342, | SRS_BSW_00343, | SRS_BSW_00344, | SRS_- |
| BSW_00347, | SRS_BSW_00357, | SRS_BSW_00359, | SRS_BSW_00360, | SRS_- |
| SPAL_12463, | SRS_SPAL_12462, | SRS_SPAL_12265, | SRS_SPAL_12092, | SRS_- |
| SPAL_12078, | SRS_SPAL_12077, | SRS_SPAL_12067, | SRS_SPAL_12064, | SRS_- |
| SPAL_12129, | SRS_SPAL_12075, | SRS_SPAL_12063, | SRS_SPAL_12169, | SRS_- |
| SPAL_00157, | SRS_SPAL_12069, | SRS_SPAL_12068, | SRS_SPAL_12267, | SRS_- |
| SPAL_12056, | SRS_BSW_00440, | SRS_BSW_00439, | SRS_BSW_00437, | SRS_- |
| BSW_00433, | SRS_BSW_00432, | SRS_BSW_00429, | SRS_BSW_00428, | SRS_- |
| BSW_00427, | SRS_BSW_00426, | SRS_BSW_00425, | SRS_BSW_00424, | SRS_- |
| BSW_00423, | SRS_BSW_00419, | SRS_BSW_00417, | SRS_BSW_00416, | SRS_- |
| BSW_00413, | SRS_BSW_00398, | SRS_BSW_00395, | SRS_BSW_00378, | SRS_- |

BSW_00377, SRS_BSW_00375, SRS_BSW_00373)

# Change history of AUTOSAR traceable items

## Traceable item history of this document according to AU- TOSAR Release R23-11

### Added Specification Items in R23-11

none

### Changed Specification Items in R23-11

| Number | Heading |
| --- | --- |
| [SWS_Port_00129] | Definition of imported datatypes of module Port |
| [SWS_Port_00146] | Definition of optional interfaces in module Port |
| [SWS_Port_00228] | Definition of datatype Port_ConfigType |
| [SWS_Port_00229] | Definition of datatype Port_PinType |
| [SWS_Port_00231] | Definition of datatype Port_PinModeType |
| [SWS_Port_NA_- 00227] |  |

Table B.1: Changed Specification Items in R23-11

### Deleted Specification Items in R23-11

none

### Added Constraints in R23-11

none

### Changed Constraints in R23-11

none

### Deleted Constraints in R23-11

none